Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

ZP.3400-2/5/2023

Część 1 - Dostawa i montaż sprzętu audio i instrumentów muzycznych

| Lp. | Przedmiot | Specyfikacja | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rejestrator przenośny audio | - Rejestrator co najmniej 6 kanałowy, - wbudowany głośnik, - wymienne kapsuły mikrofonowe, -funkcje: kompresor/limiter (wzmacnianie poziomu wejściowego), metronom, kopia zapasowa, dogrywanie, automatyczne nagrywanie, HOLD, filtr górnoprzepustowy, - opcja interaface audio, - co najmniej 4 wejścia mikrofonowe/ liniowe XLR/ TRS, - możliwość podania zasilania fantomowego (+12V, +24V lub+48V) ze złączem XLR/TRS, - wejście mikrofonowe/liniowe: mini jack 1/8 (w kapsule), - wejście na pilot: mini jack 1/8", -wyjście mini jack LINE OUT oraz mini jack phone out, - złącze USB (komunikacja, zasilanie), - zasilanie: złącze USB, 4 x akumulator AA, AC DC: 5 V 1 A, - zapis w formatach MP3, WAV na karty SD/SDXC o pojemności od 32 do 128 GB, - jakość zapisu do 24-bit/96 kHz, - gwarancja: 24 miesiące. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Mikrofon z tyczką w zestawie do nagrywania dźwięku w studio filmowym | - Mikrofon pojemnościowy monofoniczny o charakterystyce kardioidalnej, dedykowany do zastosowań w produkcji audio-video i broadcastingu, - wykonany z podzespołów najwyższej jakości, -struktura akustyczna - liniowa gradientowa, - filtr górnoprzepustowy: 75 Hz/ 150 Hz, - tłumik PAD – 10 dB, - pasmo przenoszenia: 40 Hz – 20 kHz, - czułość - 35 dB ± 3 dB - tyczka co najmniej 3- metrowa, teleskopowa, wykonana z wysokiej jakości aluminium, - tyczka kompatybilna z mikrofonem typu shotgun, z przeznaczeniem do amatorskich i profesjonalnych produkcji video, - tyczka z gwintem 3/8 cala, pozwalającym na montaż standardowych uchwytów mikrofonowych, - regulowana długość tyczki – od ok. 78 centymetrów do 3 metrów (tyczka powinna posiadać gumowe opaski na każdym odcinku danej sekcji, do podtrzymania kabla mikrofonowego), -gwarancja: tyczka teleskopowa - 24 miesiące, mikrofon - 24 miesiące. Parametry zamienne do wyżej wymienionych: • Typ mikrofonu: pojemnościowy • Wzór polarny: superkardioidalny • Zakres częstotliwości: około 50 Hz do 20 kHz • Czułość: około -32 ± 3dB (0dB-1V / Pa, przy 1kHz) • Stosunek sygnału od szumu: około 80 dB SPL • Maksymalny SPL: 132dB • Filtr górnoprzepustowy: około200 Hz • Pad: około -10dB • Wymagania dotyczące zasilania: Zasilanie fantomowe 48 V lub 1 x bateria AA • Temperatura pracy: około od -5 ° C do 50 ° C • Połączenie wyjściowe: 3-stykowe XLR, symetryczne wyjście między stykiem 2 (+), stykiem 3 (-) i stykiem 1 (masa) • Średnica: około 20 mm • Długość: około 272 mm • Waga: około 195 g Zawartość zestawu: • mikrofon • kabel męski na żeński XLR • osłona piankowa • uchwyt SR-SMC2 • 4 x zapasowe opaski mocujące | 1 |  |  |  |  |
| 3. | System bezprzewodowy nakamerowy z mikrofonem krawatowym | - Zestaw zawiera mikrofon typu lavalier, odbiornik, nadajnik, - cyfrowa transmisja 2,4GHz, - 128 – bitowe szyfrowanie, - zasięg co najmniej 100 m, - wyświetlacz OLED (w odbiorniku), - zakres dynamiki systemu - 112dB, - pasmo przenoszenia - 35 Hz - 22 kHz, - zasilanie - Baterie 2 x AA lub MicroUSB, - impedancja wyjściowa - 300Ω, -gwarancja: 10 lat. Parametry zamienne do wyżej wymienionych: - W zestawie znajdują się minimum nadajnik , odbiornik, 2 kable do ładowania (USB-A - USB-C), kabel TRS 3,5 mm. - Nadajnik i odbiornik systemu muszą być automatycznie sparowane. - Zestaw oferuje zasięg do 200 m z cyfrową transmisją 2,4 GHz serii IV z 128-bitowym szyfrowaniem. - Rodzaj łączności: Bezprzewodowa - Charakterystyka kierunkowości: Wszechkierunkowa - Złącze Jack TRS 3,5 mm - 1 szt. - USB typ. C - 1 szt. - Pasmo przenoszenia około 50 ~ 20000 Hz - Poziom ciśnienia akustycznego około 100 dB - Szumy własne około 22 dB - Zasilanie: Wbudowany akumulator - Czas pracy na baterii do 7 h - Kompatybilność: Windows, Mac OS - Szyfrowanie 128-bitowe - Dedykowana aplikacja - Cyfrowa transmisja 2.4 GHz - Kolor Czarny - Dołączone akcesoria Etui - Odbiornik Kabel 3,5 mm TRS - Transmiter 2x Kabel USB-C - 2x Ochraniacz typu windshields - Wysokość 44 mm - Szerokość 45 mm - Głębokość 18 mm - Waga 30 g | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Mikrofon typu lavalier | - Profesjonalny mikrofon pojemnościowy typu lavalier, - złącze jack TRS 3.5mm, - przewód wzmocniony kevlarem, - w zestawie osłona przeciwwietrzna i metalowy klips, - kompatybilny z pozycjami nr 5, 6 i 7, - gwarancja: 24 miesiące. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Kolorowe nakładki do systemów bezprzewodowych i mikrofonów | - Zestaw czterech kolorowych osłon przeciwwiatrowych, pierścieni identyfikacyjnych, kabli, tagów i arkusza naklejek, - kompatybilne z pozycjami nr 4, 6 i 7, - gwarancja: 24 miesiące. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw klipsów do systemów bezprzewodowych | - Zestaw 3 klipsów przeznaczonych dla systemów bezprzewodowych, - różnorodność montażu nadajnika na osobie lub innych przedmiotach, - kompatybilne z pozycjami nr 4, 5 i 7, - gwarancja: 24 miesiące. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Bezprzewodowy system audio | - Kompaktowy system mikrofonów bezprzewodowych składający się z dwukanałowego odbiornika i dwóch nadajników, - wbudowane nagrywanie (wbudowana dookólna kapsuła pojemnościowa do całkowicie bezprzewodowego nagrywania), - nadajnik i odbiornik automatycznie sparowane, - szyfrowanie co najmniej 128-bitowe, - zasięg do 200 m, - wejście TRS 3,5 mm do podłączenie mikrofonu lavalier, - owłosiona przednia szyba typu twist-and-lock do nagrywania w niesprzyjających warunkach pogodowych, - wzór biegunowy - wielokierunkowy, - zakres częstotliwości - 50 Hz - 20 kHz, - wymagania dotyczące zasilania - Wbudowany akumulator litowo-jonowy ładowany przez USB 5 V, 0,3 A, - czas operacyjny - do 7 godzin, - łączność z komputerem - USB typu C, - kompatybilny z pozycjami nr 4, 5 i 6, - gwarancja: 24 miesiące. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Interfejs audio | - Rackowy interfejs audio 16 x 22 na Thunderbolt 3 (16 wejść i 22 wyjścia, tj. 8 analogowych wejść/14 analogowych wyjść oraz dwa wbudowane porty Thunderbolt 3,), - konwersja dźwięku 24-bit/192 kHz, - nagrywanie przez 8 preampów mikrofonowych/liniowych, - kontroler monitorowania dźwięku przestrzennego – maksymalnie 7.1, - możliwość ustawienia pracy z sygnałem +24 dBu dla łatwej kompatybilności z profesjonalnymi konsoletami mikserskimi i magnetofonami, - dostęp do konta z możliwością pobierania wtyczek, w tym darmowych dołączonych do interfejsów, - Informacja dodatkowa: towar spełniający wymagania zamawiającego to np. UAD Apollo, -gwarancja: 24 miesiące. | 3 |  |  |  |  |
| 9. | Wielofunkcyjny dystrybutor odsłuchowy | - Aktywny regulator poziomu do monitorów odsłuchowych 4x3 wiodącego producenta, - wbudowany interfejs audio USB 2x4 o przetwarzaniu 24bit/192kHz z wyborem źródła nagrywania (wejścia 2 Track lub input 1-2), - przełączanie pomiędzy 3 niezależnymi parami odsłuchów studyjnych (wyjęcie asymetryczne 2x jack TRS stereo z niezależną regulacją gain), - wybór 4 źródeł dźwięku stereo. 6 punktowych wskaźników LED poziomu, - wejścia liniowe stereo jako 3-4 na złączach Jack TRS z regulacją poziomu, - wejścia liniowe stereo jako 5-6 na złączach Jack TRS z regulacją poziomu i przełącznikiem czułości, - 3 wyjścia stereo do monitorów na złączach Jack TRS z regulacją poziomu, - wyjście główne stereo 2 Track do na złączach TRS, - podwójne wyjście słuchawkowe, - dodatkowe wyjście do przedwzmacniacza słuchawkowego stereo jack TRS, - 16 segmantowy wskaźnik poziomu sygnału, - duży i precyzyjny regulator poziomu wyjściowego. Solidna stalowa obudowa, - gwarancja: 24 miesiące . | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Para monitorów aktywnych bliskiego pola | - Para monitorów aktywnych bliskiego pola, dwudrożne, - moc 2 x 20W, - ekranowane magnetycznie, - wejścia symetryczne TRS oraz niesymetryczne RCA/jack stereo 1/8", - wejście słuchawkowe, - solidna drewniana obudowa z bass reflex, - gwarancja: 24 miesiące. Parametry zamienne do wyżej wymienionych: - Konstrukcja bi-amp o mocy 100 W (60 dla niskich częstotliwości, 40 dla wysokich częstotliwości) zapewniająca potężny i precyzyjny dźwięk - Głośnik niskotonowy 5" z cewką wysokotemperaturową i gumowym zawieszeniem - Głośnik wysokotonowy 1" z kopułką z naturalnego jedwabiu - Acoustic Space Control - Zoptymalizowany port bass-reflex, umieszczony z tyłu - Wejścia symetryczne XLR i symetryczne/niesymetryczne 1/4” do podłączania interfejsów audio, mikserów, syntezatorów, sprzętu DJ-skiego itp. - Regulacja głośności - Ultraszerokie pasmo przenoszenia około 52-35 kHz, - Typ: 2-drożny studyjny monitor referencyjny bliskiego pola - Głośnik. niskotonowy: 5-calowy (127 mm), membrana Kevlarowa z cewką wysokotemperaturową i gumowym zawieszeniem. - Głośnik wysokotonowy: 1-calowy (25 mm), ekranowany magnetycznie, z kopułką z naturalnego jedwabiu - Pasmo przenoszenia: około 52 Hz – 35 kHz - Częstotliwość podziału zwrotnicy: 2,0 kHz - Wzmacniacz dla niskich częstotliwości: 65W - Wzmacniacz dla wysokich częstotliwości: 55W - Maksymalny szczytowy poziom SPL: 105 dB - Czułość wejściowa: różowy szum o poziomie 85 mV wytwarza poziom ciśnienia akustycznego [SPL] równy 96dBA Złącza wejściowe: - 1 wejście XLR - symetryczne - 1 wejście TRS - symetryczne/niesymetryczne - Impedancja wejściowa: 10 kΩ (wejście symetryczne), 20 kΩ (wejście niesymetryczne) - Zabezpieczenia: przed zakłóceniami wywoływanymi przez fale radiowe, ogranicznik prądu wyjściowego, przed przegrzaniem, przejściowe - wł./wył., filtr poddźwiękowy, zewnętrzny bezpiecznik sieciowy - Zasilanie: - Napięcie: 100–120 V, 50/60 Hz, 220–240V, 50/60 Hz - Pobór prądu: 100 W - Bezpiecznik: - 220–240V~ T1AL 250V - 100–120V~ T1.6AL 250V - Obudowa: MDF o wysokiej efektywności akustycznej, pokryty laminatem winylowym - Wymiary: 176 x 197 x 254 mm - Waga: 6.0kg | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Sprzętowy sterownik - mikser | - Zintegrowane rozwiązanie sprzętowo-programowe do intuicyjnego mieszania w oparciu o DAW dla komputerów Mac lub PC, - wszystkie funkcje kanałów, takie jak EQ, kompresor, ekspander, brama i projektant przejściowy są intuicyjnie sterowane, - host plug-in dla wirtualnej listwy kanałów z odpowiednim sterownikiem sprzętowym, - solidny sprzętowy kontroler, podłączony do komputera (PC/Mac) przez USB, - przeznaczony do obsługi wtyczek SSL4000E [zawarty w zestawie], -możliwość wpięcia w kanały (ponad 60 wtyczek). - gwarancja: 3 lata. | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Kontroler DAW | - Kontroler MIDI MCU, - integracja z programami ACID Pro 6, Audition, Cubase, Digital Performer, Final Cut Pro, Logic, Live 5, Nuendo, Pro Tools, Reason 3, Samplitude, SAWStudio, Sequoia, Sonar, Soundscape, Soundtrack Pro, Tracktion, Vegas, - wyświetlacz LCD dwuliniowy 55 znaków, - 8 tłumików kanałowych, - w kanałach potencjometry V-Pot z przyporządkowaniem funkcji, - przełączniki record, solo, mute, select, diody signal, - wyświetlacz LCD dwuliniowy 55 znaków, - 7 segmentowy wyświetlacz LED timecode, -przełączniki kontrolujące funkcje software’u, - przyciski do nawigacji i transportu, - możliwość rozszerzenia o dodatkowe funkcje kontrolne software za pomocą sterownika C4, - wbudowany interfejs MIDI USB do bezpośredniego podłączenia do komputera, - gwarancja: 24 miesiące. Parametry zamienne do wyżej wymienionych: - Kontroler DAW do sterowania sekcją miksera. przypisywalne pokrętła, - przyciski oraz wyświetlacz TFT LCD dla każdego kanału. - Współpracuje np. z Pro Tools poprzez protokół HUI oraz z Cubase/Logic/Studio One/Ableton Live poprzez protokół MCU. - Za pomocą kontrolera można jednocześnie odtwarzać do trzech programów DAW. - minmum 8 zmotoryzowanych suwaków, - podświetlenie RGB, - łącznie do około 32 kanałów, około 2 wejścia przełącznika nożnego 1/4" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Mikrofon do instrumentów basowych | - Mikrofon dynamiczny o dużej mocy wyjściowej i zakresie transmisji specjalnie zoptymalizowanym pod kątem maksymalnego uderzenia bębna basowego i dostosowania się do innych instrumentów o niskiej częstotliwości, - zakres transmisji: 20 - 10 000 Hz, -maksymalne ciśnienie akustyczne: 174 dB SPL, - impedancja wyjściowa: 35 Ohm, -niska czułość na różne impedancje połączeń, - amortyzator pneumatyczny chroniący przed dźwiękami uderzeniowymi i wibracjami, - w zestawie z kablem mikrofonowym o długości 5-6 m, - gwarancja: 3 lata. | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw mikrofonowy | - Zestaw powinien zawierać: 3 szt. dynamicznych mikrofonów instrumentalnych z przeznaczeniem na tomy, werbel i perkusję, akcesoria i kabel mikrofonowy wymieniony poniżej, - kardioidalne mikrofony, - zakres częstotliwości: 40-18000 Hz, - czułość: 1.8 mV/Pa @ 1 kHz, - wymiary: Ø 33 x 59 mm, - waga: około 60 g, - akcesoria: zacisk obręczy MZH 504/604, worek, - kabel: mikrofonowym o długości 5-6 m, - gwarancja: 3 lata. | 4 zestawy |  |  |  |  |
| 15. | Uchwyt do mikrofonu PR -28 | - Uchwyt do mikrofonu, przeznaczony do montażu mikrofonu na tomach i bębnach, - w pełni regulowany, - uchwyt umożliwiający ustawienie mikrofonu w ciasnych przestrzeniach do nagłośnienia na żywo i nagrań studyjnych, -uchwyt pasuje do standardowych gwintów mikrofonowych 1/4″-20 i 5/8″-27, - gwarancja: 3 lata. | 4 |  |  |  |  |
| 16. | Mikrofon pojemnościowy | - Mikrofon pojemnościowy - para stereo, -zestaw powinien zawierać: 2 szt. mikrofonów pojemnościowych, 2 szt. uchwytów, uchwyt stereo, 2 szt. osłon wiatroszczelnych, przenośny metalowy futerał, - charakterystyka kierunkowa: kardioidalna, - zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz, - impendancja: 110 Ohm, - przełącznik tłumienia sygnału, - gwarancja: 3 lata. | 4 |  |  |  |  |
| 17. | Uchwyt elastyczny | - Uchwyt, elastyczne zawieszenie do mikrofonu do montażu mikrofonów z uchwytem pistoletowym na podstawce mikrofonu lub wysięgniku, - podwójne mocowanie obrotowe, - termoplastyczne mocowanie wahadłowe bez części zgubnych lub zużywających się, - skuteczne odsprzęganie denerwującego dźwięku materiałowego, - zintegrowane gniazda odciążające kabel mikrofonowy, - gwarancja: 3 lata. | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Belka do montażu 2 mikrofonów | - Belka na 2 mikrofony, - funkcje nagłośnieniowe typu overhead, - w układzie stereo [ORTF, XY], - rozstaw 10/ 15/ 20cm, -gwarancja: 2 lata. | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Mikrofon dynamiczny, instrumentalny | - Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna, - pasmo przenoszenia: 40 Hz-15 kHz, - czułość: -54,5 dBV/Pa (1,9 mV), - impendancja: 150 Ohm, - złącze: XLR, - wymiary: 157 mm x 32 mm, - gwarancja: 24 miesiące. | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Mikrofon dynamiczny, wokalny | - Typ przetwornika: dynamiczne, - wykres kierunkowości: kardioidalna, -pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz, - czułość (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa, - charakterystyka częstotliwościowa: 50 do 15000 Hz, -pneumatyczny system antywstrząsowy, - wbudowana sferyczna owiewka i filtr pop o dużej efektywności, - dołączony wytrzymały adapter statywu z możliwością obrotu o 180 stopni, - wkładka dynamiczna o charakterystyce kardioidalnej (jednokierunkowej), - dołączony kabel mikrofonowy o długości około 5-6m, - gwarancja: 2 lata. | 2 |  |  |  |  |
| 21. | Mikrofon | - Mikrofon o przeznaczeniu wokalnym i instrumentalnym, - rodzaj łączności: przewodowa, - system mocowania: gwint 5/8", - przetwornik dynamiczny, - charakterystyka kierunkowości: kardioidalna, - złącze XLR - 1 szt., - pasmo przenoszenia: 50 ~ 20000 Hz, - impendancja : 150 Om, - czułość: -59 dB, - dołączone akcesoria: gąbka mikrofonowa, płytka zasłaniająca przełączniki, - dołączony kabel mikrofonowy o długości około 5-6m, - gwarancja: 24 miesiące. | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Mikrofon pojemnościowy, wielkomembranowy z uchwytem elastycznym | - Akustyczny tryb pracy: przetwornik gradientu ciśnienia, - zakres transmisji: 20 -20,000 Hz, - równoważny poziom hałasu (rel. 94 dB SPL :87 dB), - wymiary (średnica x długość): 60 x 132 mm, - dołączony kabel mikrofonowy o długości około 5-6m, - gwarancja: 3 lata. | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Rama modułowa systemu 500 wraz z zasilaczem. | - Zasilanie wewnętrzne +/- 16 V/ +48 V, - zredukowane okablowanie, - inteligentna dystrybucja mocy, -zintegrowany zasilacz o niskim poziomie hałasu, - gwarancja: 3 lata. | 1 |  |  |  |  |
| 24. | Przedwzmacniacz mikrofonowy, moduł, seria 500 | - przedwzmacniacz mono mic do lunchboxu o konstrukcji klasy A, - przełączana impedancja wejściowa mikrofonu, - dioda obecności sygnału i inteligentne zabezpieczenie gniazda combo na panelu przednim, - transformatory nawijane ręcznie, wejścia mikrofonowe i liniowe, - potencjometr trymu poziomu z wbudowanym przełącznikiem 48V, - przełączniki fazowe, impedancyjne i wejścia czołowe, - przednie gniazdo zespolone z inteligentnym obwodem dla 48V, - wejście mikrofonu: Wzmocnienie -80db do -20dB w 5dB, - wzmocnienie -20dB do +10dB w krokach co 5dB, - pasmo przenoszenia: ±0,5dB 20Hz do 20kHz, -3dB przy 40kHz, - dołączony kabel mikrofonowy o długości około 5-6m, - gwarancja: 3 lata. | 1 |  |  |  |  |
| 25. | Przedwzmacniacz mikrofonowy, moduł, seria 500. | - Interfejs audio stereo 58x6 dla sieci Dante Audio-over-IP, - cztery wejścia mikrofonowe XLR, - dwa wejścia instrumentalne TRS, - dwa wejścia i wyjścia dla przesyłu ADAT, - w zestawie kabel zasilający oraz kabel mikrofonowy o długości około 5-6 m, - wyświetlacz LCD, - do 24 dBu na dwóch wyjściach liniowych, -niezależna kontrola poziomu wejść słuchawkowych i liniowych, - przełączany filtr górnoprzepustowy HPF, - Wejścia analogowe dla 8 portów przez złącze DB25, - gwarancja: 3 lata. Parametry zamienne do wyżej wymienionych: - Interfejs audio o charakterystyce Thunderbolt / DigiLink / Dante. - Interfejs zamknięty w obudowie rack 1U obsługuje maks. po 64 kanały wejściowe i wyjściowe w przypadku portów Thunderbolt 3 i DigiLink oraz po około 32 kanały I/O dla Dante. - minimum Dwa wejścia mikrofonowe typu XLR, - dwa wejścia instrumentalne [jack 1/4”] - około 16 wejść liniowych zrealizowane na dwóch portach D-Sub - minimum dwa wyjścia słuchawkowe oraz analogowe wyjścia MONITOR (L, R) - Cyfrowe złącza S/PDIF (IN, OUT) - po minimum dwa wejścia i wyjścia optyczne oraz gniazda WORD CLOCK (IN, OUT) i LOOP SYNC (IN, OUT) - Dwa gniazda Thunderbolt 3, DigiLink i Ethernet (Dante) - minimum Dwa sterowane cyfrowo przedwzmacniacze mikrofonowe Red Evolution z efektem Air - Pakiety np. Softube Time and Tone Bundle (Drawmer S73 Intelligent Master Processor, TSAR-1R Reverb, Tube Delay, Saturation Knob) i Focusrite Red Plug-in Suite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26. | Peak limiter - komponent w systemie 500 | - Kompresor, - limiter/ tryb kompresji, - miernik VU, - poziom operacyjny + 4 DB, - Max. wyjście: +21 dBU, - gwarancja: 3 lata. | 1 |  |  |  |  |
| 27. | Kompresor moduł serii 500 | - Procesor sygnałowy, komponent w systemie 500, - kompresor stereo, - impendecja wyjściowa: 68 Om, -impendencja wejściowa: 10 kOm, - zakres częstotliwości: <10 Hz - 400 kHz (-3.0 dB), -maksymalny poziom wejścia / wyjścia: +21 dBu, - ogranicznik redukcji wzmocnienia, - gwarancja: 3 lata. | 1 |  |  |  |  |
| 28. | Słuchawki | - Czułość 108 dB/mW, - impedancja 24 Om, - minimalna pasmo przenoszenia 21 Hz, - maksymalne pasmo przenoszenia 18000 Hz, - czułość 108 dB/mW, - membrany 50 mm, - złącze Mini Jack 3.5 mm (adapter wtyczki 3.5 mm do 6.3 mm w zestawie), - hipoalergiczne poduszki nauszników, - lekka konstrukcja zaprojektowana specjalnie dla długich sesji, - przewód 3 m (nieodłączany), - gwarancja: 24 miesiące. | 3 |  |  |  |  |
| 29. | Statyw mikrofonowy standardowy | - Statyw do mikrofonu typu "żuraw", - wysokość: min 100cm - max 230cm, - nóżki: około 32 cm, zakończone nasadką gumową, - ramię poziome około 70cm, zakończone gwintem 3,8", - podstawa składana, - waga około 3,2 kg, - rury cienkościenne stalowe precyzyjne, - lakier proszkowy czarny półmatowy, - wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego, - pokrętła plastikowe wykonane z wysokiej jakości tworzywa, - gwarancja: 24 miesiące. | 1 |  |  |  |  |
| 30. | Statyw mikrofonowy wysoki | - Statyw do mikrofonu, wysoki - podstawa składana, - końcówka gwintu 3/8", - wysokość: min 100cm - max 290cm, - nóżki: około 50 cm z regulowaną średnicą, zakończone nasadką gumową, - ramię poziome: około 70/130cm zakończone gwintem 3,8" z przeciwwagą i odciągiem, - waga około 3,5kg, - rury cienkościenne stalowe precyzyjne, - lakier proszkowy czarny półmatowy, - wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego, - pokrętła plastikowe wykonane z wysokiej jakości tworzywa, - gwarancja: 24 miesiące. | 2 |  |  |  |  |
| 31. | Statyw mikrofonowy niski | - Statyw do mikrofonu podsłuchowy (niski), - rury cienkościenne stalowe precyzyjne, - lakier proszkowy czarny półmatowy, - wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego, - pokrętła plastikowe wykonane z wysokiej jakości tworzywa, - wysokość około 65/155cm, - wysięgnik teleskopowy poziomy, zakończony gwintem 3/8", - nóżki około 32cm zakończone nasadką gumową z regulowaną średnicą rozstawu, - gwarancja: 2 lata. | 2 |  |  |  |  |
| 32. | Przewód XLR-XLR | - Profesjonalny, symetryczny kabel mikrofonowy typu XLR F – XLR -M - Przewód - HPC225, - Czarne obudowy, - długość 10m, - gwarancja: 2 lata. | 10 |  |  |  |  |
| 33. | Kabina Wokalowa | - Kieszonkowa kabina wokalowa, urządzenie montowane do statywu mikrofonowego, eliminujące nagranie niepożądanej akustyki pomieszczenia, -dziurkowany dyfuzor aluminiowy, - absorber z wełny akustycznej, - dyfuzor poliwęglanowy, -asymetryczne szczeliny powietrzne, - płyta akustyczna z opatentowanego polyestru, - membrana rozpraszająca z napiętej folii aluminiowej, - gwarancja: 2 lata. | 1 |  |  |  |  |
| 34. | Nagłośnienie komputerowe | - moc głośników (RMS): 70 W, - moc subwoofera (RMS): 130 W, -sterowanie wbudowane w głośnik, - regulacja głośności i tonów niskich, - wejście liniowe Audio 2 szt., wyjście słuchawkowe 1 szt., wejście stereo RCA 2 szt., - obsługa wielu wejść jednocześnie, w tym optycznego, 3,5 mm i RCA, - kolor czarny lub szary, - waga: około 9 kg, - gwarancja: 24 miesiące. | 20 |  |  |  |  |
| 35. | Słuchawki z mikrofonem - przewodowe | - Gamingowe słuchawki przewodowe z wbudowanym mikrofonem i systemem audio – stereo 2.0 - czułość słuchawek: 106 dB, - impedancja słuchawek: 32 Om, - typ mikrofonu: elektretowy, - czułość mikrofonu: 42 dB, - długość kabla - co najmniej 2,2 m, - kolor czarny lub szary, - przełącznik wyciszania mikrofonu, - regulowany pałąk, - gwarancja: 24 miesiące. | 20 |  |  |  |  |
| 36. | Zestaw: Wzmacniacz stereo (1 szt.) mikser audio (1 szt.) i para zestawów głośnikowych (2 x 2 szt.) | Pozycja składa się z: wzmacniacza stereo (1 szt.), miksera audio (1 szt.), pary zestawów głośnikowych (2x2 szt.) wiodącego producenta. WZMACNIACZ STEREO (1 szt.): - Wzmacniacz z wbudowanym limiterem, - wzmacniacz 2 x 250W/8 Ohm STA-225, - wyświetlacz LCD, - 2 tryby pracy (stereo lub w mostku), - Sterowany temperaturowo wentylator - ochrona przed zwarciem i przegrzaniem (wskaźniki diodowe) - moc szczytowa (peak) 1 000 W - wejścia: 1.3V/10kΩ - pasmo przenoszenia: 10-50 000 Hz - napięcie zasilające: ~ 230 V, - gwarancja: 3 lata. MIKSER AUDIO (1 szt.): - 6- kanałowy mikser stereo, do zastosowań PA i DJ, - 2 kanały mikrofonowe mono z funkcją talkover i 2-punktowym korektorem - 4 kanały wejściowe stereo, przełączane phono/linia (kanały 1i 2) lub linia//linia (kanały 3 i 4) - 1 wyjście master stereo - 1 wyjście nagrywania stereo, niezależnie od master - 3 punktowy korektor dla wyjścia master i wyjścia nagrywania - Odsłuch PFL (pre-fader) dla wszystkich wejściowych kanałów stereo i wyjścia master, przez regulowane wyjście słuchawkowe, - crossfader z przełącznikami przyporządkowującymi dla kanałów 1-4, - gwarancja: 3 lata. PARA ZESTAWÓW GŁOŚNIKOWYCH (2 x 2 szt.) -Para wysokiej jakości kolumn głośnikowych PA, 2 x 100WRMS, 8Ω, -kolumny przeznaczone do wszystkich instalacji PA, w których wymagany jest wysoki poziom głośności oraz duży zapas mocy, - System 2-drożny, obudowa typu bass-reflex z tworzywa ABS, -Wysoka efektywność i szerokie pasmo przenoszenia, - moc muzyczna MAX: 180 W, - moc znamionowa RMS : 100 W, - impedancja: 8 Ω, - pasmo przenoszenia: 40-21 000 Hz, - gwarancja: 3 lata. Informacja dodatkowa: towar spełniający wymagania zamawiającego to np. zestaw firmy Monacor. Parametry zamienne do wyżej wymienionych dotyczące zestawów głośnikowych: Kompaktowy głośnik dwudrożny, 8” + 1”, drewniana obudowa w kolorze białym, 4 punkty montażowe M8, wbudowane gniazdo na statyw, dołączony dedykowany uchwyt montażowy producenta, złącza Speakon, moc RMS 125W, 8 Ohm, pasmo przenoszenia 62Hz – 20 kHz, skuteczność 92dB, max SPL 114 dB, Waga do 8kg. | 6 zestawów |  |  |  |  |
| 37. | Monitory studyjne | - Dwa monitory w jednym z możliwością zdalnego przełączania, - pasmo przenoszenia: - tryb trójdrożny: 35Hz – 40kHz (+/- 3dB) - tryb dwudrożny (tryb FOCUS): 90Hz – 20kHz (+/- 3dB), - Złącza: XLR; Elektronicznie zbalansowane / 10KOhm, -głośnik trójdrożny z 1″ głośnikiem wysokotonowym, 5″ głośnikiem niskotonowym i 8″ subwooferem, - Uproszczona integracja z pomieszczeniem dzięki półkom LF i HF, oraz korektorowi przy 160Hz, - Wysokie SPL pasuje do wszystkich stylów muzycznych (115dB szczytowo przy 1m), - Zasilanie: 230V (klasa T bezpiecznik 1.6A) – 115V (klasa T bezpiecznik T 3.5 Wartość znamionowa bezpiecznika), - Okablowanie: Odłączany kabel zasilający IEC, kabel mikrofonowy o długości około 5-6 m, - gwarancja: 24 miesiące. | 2 |  |  |  |  |
| 38 | Instrument Klawiszowy | - Cyfrowe pianino przenośne, - 88 klawiszy wykonanych w technologii Hammer III, - polifonia: maksymalnie 256 dźwięków, - funkcja Virtual Technician, - 28 miejsc w pamięci, - metronom, - transposer, - wejścia pedałów ekspresji, - MIDI In/Out, -Wyświetlacz LCD 16x2, - 2 wyjścia słuchawkowe, -2 głośniki 15W bass reflex, - kolor czarny, - Informacja dodatkowa: towar spełniający wymagania zamawiającego to np. instrument firmy Kawai, - gwarancja: 24 miesiące. Parametry zamienne do wyżej wymienionych: - Kontroler DAW do sterowania sekcją miksera. przypisywalne pokrętła, - przyciski oraz wyświetlacz TFT LCD dla każdego kanału. - Współpracuje np. z Pro Tools poprzez protokół HUI oraz z Cubase/Logic/Studio One/Ableton Live poprzez protokół MCU. - Za pomocą kontrolera można jednocześnie odtwarzać do trzech programów DAW. - minmum 8 zmotoryzowanych suwaków, - podświetlenie RGB, - łącznie do około 32 kanałów, około 2 wejścia przełącznika nożnego 1/4" | 1 |  |  |  |  |
| 39. | Zestaw perkusyjny | - Zestaw perkusyjny wysokiej jakości, - Bęben basowy: 22" x 18", - 6-warstwowe powłoki klonowe, - stojak Tom 1: 10" x 7", - stojak Tom 2: 12" x 8", - Snare Bęben: 14" x 5.5", - tłumik bębnów basowych: Tłumik bębnowy (Mini), - zestaw perkusyjny musi zawierać co najmniej 4 talerze i 5 statywów perkusyjnych (cały osprzęt perkusyjny), - Informacja dodatkowa: towar spełniający wymagania zamawiającego to np. instrument firmy Pearl,s - gwarancja: 5 lat. | 1 |  |  |  |  |

Wartość netto części .......................................

Wartość brutto części .....................................

Oferowany czas realizacji ..............................

Część numer 2 – Dostawa i instalacja oprogramowania muzycznego

| Lp. | Przedmiot | Specyfikacja | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Program DAW | - Dedykowany dla: profesjonalnej produkcji muzycznej, miksu, zawodowych kompozytorów, - silnik audio miksujący: 64-bitowy/192 kHz z obsługą dźwięku 5.1 surround, -fizyczne wejścia/wyjścia: 256, - licencja: wieczysta. | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Instrument wirtualny (VST) | - Oprogramowanie - instrument wirtualny wiodącego na rynku producenta, - tor sygnałowy kanału dla Softube Console 1 z EQ lub równoważnego sterownika, z kompresorem, limiterem, bramką, filtrami dolno-/górnoprzepustowym i regulacją wysterowania stopnia wejściowego, - podwójne środkowe pasmo korektora, - dodatkowe czasy ataku/ zwolnienia kompresora, bazujące na najsłynniejszych modyfikacjach, - trwałość cyfrowej licencji: wieczysta. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Wtyczka VST | - Rozszerzone funkcje bramki i kompresora, - szerokie, mocne, gładkie brzmienie, - konstrukcja XL 9000 K oferująca ekstremalne pasmo, minimalne przesunięcia fazowe i superniskie zniekształcenia, - w pełni regulowana bramka, - zapewniony dostęp do konta Softube, - trwałość cyfrowej licencji: wieczysta. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw pluginów VST do obróbki dźwięku | - Wybór siedmiu modułów z pakietu Mixing Bundle One, -osiem natychmiastowo zapamiętywanych konfiguracji, -zoptymalizowana wydajność usuwa szumy i syczenie z niektórych modeli, aby uzyskać jak najczystsze brzmienie, -opcja nadpróbkowania, - przeglądarka z trybem listy i miniatur, - funkcja wyszukiwania modułów w bibliotece, - narzędzie dla inżynierów miksowania do przekształcania i rzeźbienia dowolnego źródła dźwięku, - modułowa konstrukcja pozwalająca na tworzenie własnych, niestatywardowych pasków kanałów, - co najmniej licencja na 1 rok. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Plug in do gitary elektrycznej | - Podwójne zestawy lub wiele wtyczek skonfigurowane tak, by uzyskiwać klarowność dźwięku, - zmienny filtr górnoprzepustowy dla całkowitej kontroli zniekształceń, - indywidualne regulatory poziomu dla pasm średnich i wysokich, - zmienny filtr dolnoprzepustowy, - precyzyjny algorytm kompresora dla pasma dolnego, - 6- pasmowy korektor graficzny dla obu pasm, - pasma średnie i wysokie wytwarzane oddzielnie, w celu uzyskania bogatych harmonii, - opcja zniekształcania części widma, w celu dodania bardziej gardłowego koloru i ulepszonej artykulacji nut, - sekcje Low, Mid i High z całkowitą kontrolą nad teksturą zniekształceń, - sześciopasmowy korektor graficzny zapewniający dodatkową warstwę kontrolną do precyzyjnego dostrojenia pasma przenoszenia, - wszechstronna sekcja symulacji obudowy z szeroką gamą mikrofonów, które można przesuwać wokół głośnika, aby uzyskać maksymalną elastyczność, - Informacja dodatkowa: towar spełniający wymagania zamawiającego to np. plugin Parallax firmy Neural, - licencja: wieczysta. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Oprogramowanie do wyrównywania plików audio | - Opcja synchronizowania ze sobą dwóch lub więcej sygnałów audio pod względem timingu i wysokości tonu, - możliwość użycia oprogramowania do nagrań wokalnych, przemów oraz do instrumentów, - kontrola szczelności dla precyzyjnej regulacji wyrównania, - możliwość wyłączenia obszarów chronionych z wyrównywania, - definiowane przez użytkownika punkty synchronizacji, - przejrzysta i intuicyjna obsługa z prostym i rozbudowanym interfejsem użytkownika, - w pełni skalowane okno kontrolne, - ponad 60 konfigurowalnych ustawień edycji, - licencja: wieczysta | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Syntezator programowy | - Funkcja importu plików audio, - co najmniej 400 przebiegów DSP Waveforms dla oscylatora, - ponad 12 000 brzmień, import własnych próbek audio do źródła brzmienia, ponad 400 przebiegów DSP Waveforms, synteza granularna oraz wavetable, rozbudowana sekcja efektów, Sound Match, Sound Lock, arpeggiat, - licencja: wieczysta. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Biblioteka brzmień akustycznych i elektrycznych instrumentów klawiszowych | - Oprogramowanie zawierające bibliotekę brzmień akustycznych i elektrycznych instrumentów klawiszowych, - biblioteka co najmniej 500 brzmień, co najmniej 36 modeli instrumentów, - brzmienia oparte na bogatych multipróbkach, do 32 poziomów velocity, funkcja Round Robin itd., - modelowane odgłosy mechaniczne, odgłosy pedału i zwolnienia klawiszy, - symulacje autentycznych wzmacniaczy i efektów przypisane do brzmień, - licencja: wieczysta. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Syntezator wirtualny VST | - Syntezator wirtualny VST do gitary elektrycznej, - podwójne zestawy lub wiele wtyczek skonfigurowane tak, by uzyskiwać klarowność dźwięku, - zmienny filtr górnoprzepustowy dla całkowitej kontroli zniekształceń, - indywidualne regulatory poziomu dla pasm średnich i wysokich, - zmienny filtr dolnoprzepustowy, - precyzyjny algorytm kompresora dla pasma dolnego, - 6- pasmowy korektor graficzny dla obu pasm, - pasma średnie i wysokie wytwarzane oddzielnie, w celu uzyskania bogatych harmonii, - opcja zniekształcania części widma, w celu dodania bardziej gardłowego koloru i ulepszonej artykulacji nut, - sekcje Low, Mid i High z całkowitą kontrolą nad teksturą zniekształceń, - sześciopasmowy korektor graficzny zapewniający dodatkową warstwę kontrolną do precyzyjnego dostrojenia pasma przenoszenia, - wszechstronna sekcja symulacji obudowy z szeroką gamą mikrofonów, które można przesuwać wokół głośnika, aby uzyskać maksymalną elastyczność, - Informacja dodatkowa: towar spełniający wymagania zamawiającego to np. syntetyzator wirtualny Archetype: Petrucci firmy Neural, - licencja: wieczysta. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Instrument wirtualny | - Zestaw syntezatorów, zsamplowanych instrumentów, efektów studyjnych, - zestaw 140 instrumentów i efektów oraz 62 rozszerzenia, - co najmniej 21 instrumentów orkiestrowych i filmowych, - platformy do samplowania i syntezy, - co najmniej 18 syntezatorów, - co najmniej 48 zsamplowanych instrumentów, - co najmniej 15 narzędzi perkusyjnych, - co najmniej 31 efektów, - co najmniej 65 rozszerzeń, - licencja wieczysta. | 1 |  |  |  |  |

Wartość netto części .......................................

Wartość brutto części .....................................

Oferowany czas realizacji ..............................