Część numer 1 - Dostawa sprzętu multimedialnego

| PRZEDMIOT | SPECYFIKACJA | ILOŚĆ | KWOTA NETTO | VAT | KWOTA BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Zestaw projektorowy | W skład każdego pojedynczego zestawu projektorowego wchodzi: - Projektor - Osobne złącze Lan do sterowania i oddzielne do dystrybucji HDBaseT, - Skrzynia transportowa - Przetwonik HDMI fiber - Światłowód, - Obiektywy - Rama Konkretna specyfikacja ww. zestawu została opisana poniżej. - Projektor - Ilość: 1 szt. - Rozdzielczość natywna min: WUXGA 1920x1200 - Przetwornik min. 0,8” DMD - Jasność min. 20.000 ANSI, 23.700 ISO - Kontrast min. 25,000:1 - Źródło: Laser fosforowy - Żywotność min. 20.000 godzin do spadku jasności nie niżej niż 50% - Złącza: co najmniej 2 x HDMI, 1 x 3GSDI, HDBase T - Wymiary graniczne (W x S x G): max 600x 520 x 200 mm - Głośność: max (tryb standard) Maksymalnie 47 dBA - Masa: max: 30 kg - Projektor musi być zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE oraz dyrektywą WEEE 2012/19/UE. - Obudowa powinna być wykonana z materiałów nadających się do recyklingu. - Urządzenie musi posiadać żywotność źródła światła minimum 20 000 godzin do spadku jasności nie niżej niż 50%. - Opakowania powinny być wolne od plastiku jednorazowego użytku i w pełni poddające się recyklingowi. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych wyżej parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Za rozwiązanie równoważne uznane zostanie urządzenie, które spełnia minimalne wymagania techniczne określone powyżej oraz zapewnia funkcjonalność, jakość i wydajność nie gorszą niż opisany projektor. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać jego równoważność poprzez dołączenie do oferty stosownych dokumentów (np. kart katalogowych, specyfikacji technicznej, certyfikatów). - Złącza Projektor musi posiadać oddzielne złącze LAN dedykowane do sterowania i zarządzania projektorem (np. protokołem PJLink lub równoważnym) oraz oddzielne złącze do dystrybucji sygnału HDBaseT. Projektor powinien umożliwiać zdalną konfigurację, diagnostykę oraz aktualizację firmware w celu ograniczenia zużycia zasobów i kosztów serwisowych. Urządzenie musi być objęte gwarancją producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, realizowaną na terenie Polski, z dostępem do serwisu i części zamiennych. - Skrzynia transportowa Projektor należy dostarczyć w skrzyni transportowej, która pomieści projektor zamocowany w klatce montażowej. Skrzynia powinna spełniać poniższe parametry: - Ilość: 1 szt. - Typ: Kufer transportowy typu „case” - Materiał: wodoodporna sklejka powlekana lub lakierowana koloru czarnego, - Okucia: metalowe, wzmacniające konstrukcję - Rączki transportowe: Tak - Koła: minimum 4, wszystkie skrętne z blokadami - Stakowanie: Gniazda do stakowania - Konstrukcja: rozkład przegród dopasowany do wielkości oferowanego projektora i obiektywów. - Wykończenie: dopasowane przegrody wewnętrzne (stałe lub modułowe) oraz pianka zabezpieczająca Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania skrzyni transportowej równoważnej, pod warunkiem, że będzie ona wykonana z materiałów o trwałości i odporności co najmniej równych opisanym powyżej, zapewni analogiczny poziom ochrony urządzenia oraz będzie dopasowana do oferowanego projektora i jego wyposażenia. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać jego zgodność z wymaganiami, przedstawiając stosowne dokumenty (np. specyfikację techniczną lub zdjęcia poglądowe). - Przetwornik HDMI fiber W zestawie z projektorem należy dostarczyć przetwornik HDMI fiber o poniższych właściwościach: - Zgodność z HDMI 2.0 i DVI 1.0 - Zgodność z HDCP 2.2 i HDCP 1.x - Minimum 1 wejście HDMI - Minimum 1 wyjście światłowodowe (SFP+) lub równoważne, zapewniające parametry transmisji jak opisano poniżej - Kompresja sygnału bez zauważalnej utraty jakości obrazu i synchronizacji, umożliwiająca transmisję sygnału 4K - Przedłużenie do 30 km (maksymalna odległość zależy od modułu SFP+ i rodzaju użytego włókna) - Obsługa wejścia i wyjścia wideo do 4K UHD+ (18 Gb/s, 4K@50/60 Hz 4:4:4, 8 bitów) - Obsługa przekazywania źródeł HDR 10/12-bitowych - Obsługa przesyłania formatów audio, w tym LPCM (do 8 kanałów), Bitstream i HD Bitstream - Połączenie typu punkt-punkt bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń pośredniczących - Rozszerzenie typu punkt-punkt sygnałów audio, wideo i sterujących - Projekt nadajnika i odbiornika małego formatu - Wejścia: min. 1x HDMI [1x HDMI nieskompresowane AV i dane] - 1x USB Micro [1x port serwisowy z danymi własnościowymi] - Wyjścia: min. 1x SFP + [1x SFP + LC/PC-LC/PC Duplex MM OM3] - Zasilacz: 5V/2,6A lub równoważnym, zapewniający pełną funkcjonalność urządzenia, - Wymiary nie większe niż ok. 70 mm (szer.) x 35 mm (wys.) x 100 mm (gł.) Masa netto: max 150 g Masa brutto: max 950 g, Urządzenie powinno: - posiadać funkcję automatycznego przejścia w tryb oszczędzania energii (stand-by) po okresie bezczynności, - posiadać obudowę wykonaną z materiałów nadających się do recyklingu. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia równoważnego, pod warunkiem, że będzie ono spełniało wszystkie wskazane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne. W szczególności musi zapewniać transmisję sygnału wideo HDMI w rozdzielczości 4K UHD+ bez widocznej straty jakości, obsługę protokołów HDCP, kompatybilność z nadajnikiem i odbiornikiem światłowodowym (SFP+), oraz pracę w konfiguracji punkt–punkt na porównywalnych dystansach transmisji. W przypadku zaoferowania sprzętu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność poprzez przedstawienie dokumentów technicznych lub kart katalogowych. - Światłowód W zestawie z projektorem należy dostarczyć światłowód nawinięty na bęben o długości min.100 m o poniższych parametrach - Średnica zewnętrzna: - 2F: 4,5 ± 0,5 mm - 4F: 5,0 ± 0,5 mm Średnica zewnętrzna przewodu nie powinna przekraczać 6 mm i powinna zapewniać odpowiednią elastyczność oraz odporność na zginanie zgodną z dalszymi wymaganiami mechanicznymi. - Włókna powinny być oznaczone kolorystycznie w sposób umożliwiający ich identyfikację – preferowane kolory: czerwony, zielony, niebieski, żółty lub równoważne. - Materiał płaszcza: Akrylat, Grubość płaszcza odpowiadająca podanym wymaganiom mechanicznym, nie mniejsza niż 2 mm. - Waga kabla: - 2F: 20 kg/km - 4F: 24 kg/km Wytrzymałość mechaniczna - Maksymalna siła naciągu: - 1400 N (test EN 60794-1-21-E1) - 2000 N (test EN 60794-1-21-E3) - Odporność na zgniatanie: Test EN 60794-1-21-E3 - Odporność na uderzenia: 15 Nm (test EN 60794-1-21-E4) - Minimalny promień gięcia: - Bez obciążenia: 20 × średnica zewnętrzna (test EN 60794-1-21-E11a) - Z obciążeniem: 25 × średnica zewnętrzna (test EN 60794-1-21-E11b) - Odporność na wilgoć: Test EN 60794-1-22-F5 Zakres temperatur - Podczas instalacji: około od -15°C do +50°C - Podczas pracy i przechowywania: około od -40°C do +85°C (test EN 60794-1-22-F1) Kabel powinien: - być zgodny z dyrektywą RoHS (2002/95/WE) w zakresie ograniczenia użycia niebezpiecznych substancji (np. ołów, kadm), - nie zawierać PVC lub być wykonany z materiałów niskoemisyjnych i trudnopalnych, - być pakowany w sposób ograniczający ilość tworzyw sztucznych (np. bęben z materiału wielokrotnego użytku lub tektura). Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kabla światłowodowego równoważnego, pod warunkiem, że spełnia wszystkie wskazane powyżej parametry użytkowe, mechaniczne oraz środowiskowe. W szczególności światłowód musi zapewniać odpowiednią odporność na warunki sceniczne, właściwości transmisyjne i trwałość użytkową odpowiadającą zastosowaniom profesjonalnym. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność poprzez przedstawienie kart katalogowych, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań. - Obiektywy Razem z projektorem w komplecie należy dostarczyć komplet obiektywów (m.in. 3 szt.) kompatybilnych z proponowanym projektorem oraz aby dostarczone obiektywy pokrywały łącznie zakres ogniskowych umożliwiający rzut z krótkiej, standardowej i długiej odległości – w zakresie 0.9:1 do co najmniej 4.8:1 – bez przerw między wartościami ogniskowych. Obiektywy muszą być fabrycznie nowe, dedykowane do proponowanego modelu projektora i gwarantować wysoką jakość obrazu, ostrość oraz kompatybilność mechaniczną i optyczną. Wszystkie obiektywy należy dostarczyć wraz z dedykowanymi skrzyniami transportowymi typu „CASE”, zapewniającymi bezpieczny transport i magazynowanie sprzętu. - Obiektywy powinny być dostarczone w opakowaniach nadających się do recyklingu lub wielokrotnego użytku. - Skrzynie typu "case" powinny być trwałe i przeznaczone do wielokrotnego wykorzystania. - Wykonawca powinien zminimalizować stosowanie jednorazowych materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. - Rama: Rama montażowa musi być w pełni kompatybilna z oferowanym projektorem, zapewniająca stabilne mocowanie oraz spełniająca wymagania w zakresie bezpieczeństwa i funkcjonalności określone poniżej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem zachowania wszystkich wymaganych funkcji i parametrów. Posiadająca możliwość instalacji w dowolnej orientacji do kratownicy. Możliwość podłączenia do 3 projektorów pod sobą. Precyzyjna regulacja: pochylenie (pitch), odchylenie (yaw) i nachylenie (tilt) z blokadami. Umożliwia dostosowanie pojedynczego projektora bez wpływu na pozostałe. Umożliwia prosty dostęp do projektora w celu instalacji, konserwacji i wymiany lampy/filtrów. - Trwałość i możliwość wielokrotnego montażu/demontażu bez degradacji materiału. - Zastosowanie materiałów o wysokiej odporności na korozję i nadających się do recyklingu (np. aluminium, stal nierdzewna). Ilość: 1 szt. Gwarancja produktu: 24 miesiące | 3 zestawy |  |  |  |  |
| 2. Wieża projekcyjna z namiotem | W skład każdego pojedynczego zestawu wchodzi konstrukcja wieży oraz namiot o poniższej specyfikacji: - Konstrukcja Wieży - Wieża modułowa z elementów rusztowania rurowego - Wymiary: podstawa około 2,57 x 2,57 m - Wysokość całkowita: około 6 m - Dostęp drabinkami technicznymi na podesty pełne - Podłoga na poziomie około 0,5 m z blachy perforowanej dla postawienia balastu - Podłoga robocza na wysokości około 4m z podestów pełnych - Konstrukcja wieży musi być przeznaczona do użytku zewnętrznego i odporna na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV i wiatr. - Materiał konstrukcyjny: stal - Konstrukcja spełniająca wymogi BHP - Konstrukcja podłogi obliczona do obciążania ciężarem co najmniej 100 kg na m2 Konstrukcja wieży powinna być wykonana z materiałów trwałych i nadających się do recyklingu. System montażu powinien umożliwiać wielokrotne wykorzystanie konstrukcji w różnych lokalizacjach. Rozwiązania powinny minimalizować wpływ na środowisko w zakresie transportu, montażu i utylizacji. - Namiot właściwości: - Ilość: 1 szt. - Namiot stalowy: około 2,5 x 2,5, - Konstrukcja nośna z rur stalowych o średnicy zewnętrznej zbliżonej do 40–45 mm i grubości ścianki min. 1,0 mm. Profile łączące o zbliżonych wymiarach, zapewniające odpowiednią sztywność i stabilność. - Konstrukcja namiotu skręcana na śruby Ø 6mm, krzyżaki nitowane, nit stalowy Ø 6mm - Regulacja wysokości namiotu min. sześciostopniowa, - System rozkładania: nożycowy, - Profile wzmacniane w punktach newralgicznych, np. poprzez zastosowanie blach stalowych lub innych rozwiązań wzmacniających sztywność. - Konstrukcja pozbawiona słabych lub podatnych na uszkodzenia łączeń plastikowych. - Wysokość maksymalna namiotu po rozłożeniu 357 cm, - Wysokość prześwitu w namiocie: regulowana 170 cm – 210 cm, - Waga stelaż: max 32 kg, - Plandeka do namiotu około 2,5 x 2,5: - Powłoka namiotu (poszycie górne) wykonana jest z impregnowanego poliestru o gramaturze około 235 g. - Tkanina jest wodoszczelna i wodoodporna, - Plandeka górna jest łączona mocnymi nićmi i dodatkowo na szwach lamowana, - Plandeka posiada specjalną impregnacje dzięki czemu jest wodoszczelna i wodoodporna, - Ściany plandek są montowane na rzep do dachu, dodatkowo mają wszyte rzepy w pionie jak również do za montownia do konstrukcji namiotu, - Kolor plandeki: czarny Zamawiający preferuje namioty wykonane z materiałów nadających się do recyklingu oraz przystosowanych do wielokrotnego użytku. W przypadku poszyć plandekowych, zaleca się stosowanie materiałów wolnych od PVC lub niskoprzemysłowych tkanin z niską emisją substancji szkodliwych. Gwarancja produktu: 24 miesiące | 3 zestawy |  |  |  |  |
| 3. Zestaw komputerowy przenośny do obsługi projektorów | Zestaw komputerowy zawiera: - Laptop - Mysz bezprzewodową - vMix 4K - Oprogramowanie komputera - Laptop 17,3": - Ilość: 1 szt. - pamięć RAM: min. 64 GB - procesor: Laptop wyposażony w procesor o wydajności nie niższej niż: 16 rdzeni fizycznych, 32 wątki, taktowanie bazowe min. 2,3 GHz (z turbo min. 5,4 GHz), z pamięcią cache L3 co najmniej 140 MB, przystosowany do zadań wielowątkowych i zaawansowanych obliczeń (np. renderingu 3D, AI, przetwarzania wideo). Procesor spełaniający wymagania Zamawiającego to np. AMD Ryzen™ 9 7945HX3D (16 rdzeni, 32 wątki, 2.30-5.40 GHZ, 145MB cache). - karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 4090 - dysk: 2048 GB - rozdzielczość: około 2560 x 1440 (WQHD) - złącza: USB 3.2, USB Typu-C, HDMI 2.1 Dopuszcza się zaoferowanie laptopa o parametrach równoważnych, wyposażonego w procesor o wydajności i parametrach technicznych nie niższych niż: - minimum 16 fizycznych rdzeni i 32 wątki, - taktowanie bazowe minimum 2,3 GHz z możliwością zwiększenia do co najmniej 5,4 GHz w trybie turbo, - co najmniej 140 MB pamięci podręcznej (cache) trzeciego poziomu, - architekturę umożliwiającą efektywne wykonywanie zadań wielowątkowych i zaawansowanych obliczeń. W zakresie karty graficznej dopuszcza się modele o wydajności porównywalnej lub wyższej, zapewniające: - obsługę rozdzielczości minimum WQHD (2560x1440), - wsparcie dla zaawansowanych technologii graficznych, takich jak ray tracing i sprzętowe przyspieszenie DLSS, - minimum 16 GB dedykowanej pamięci VRAM typu GDDR6 lub szybszej, - kompatybilność z najnowszymi standardami interfejsów, takimi jak HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 oraz obsługę USB typu C z funkcją przesyłu obrazu. Dodatkowo oferowany laptop powinien posiadać: - co najmniej 64 GB pamięci RAM DDR4 lub DDR5, - dysk SSD NVMe o pojemności minimum 2 TB, - matrycę o przekątnej 17,3 cala i rozdzielczości WQHD, - porty USB 3.2 oraz USB typu C, umożliwiające szybki transfer danych i podłączenie nowoczesnych urządzeń peryferyjnych. Zamawiający preferuje laptopy posiadające oznaczenia środowiskowe potwierdzające energooszczędność oraz zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju, takie jak np. EPEAT Gold, TCO Certified, Energy Star. Zamawiający preferuje również rozwiązania umożliwiające wymianę kluczowych komponentów (dysk, RAM, bateria) celem wydłużenia cyklu życia urządzenia. Gwarancja produktu: 24 miesiące - Mysz bezprzewodowa: - Ilość: 1 szt. - połączenie ypu plug and play - optyczna - rozdzielczość min. 1000 dpi - interfejs 2.4 GHz Gwarancja produktu: 24 miesiące - Oprogramowania do transmisji i produkcji wideo na żywo, np. vMix 4K: - Oprogramowanie wiodącego producenta, - pełna wersja oprogramowania, - najnowsza wersja dostępna na rynku, - ilość: 1 - Oprogramowanie do streamingu wideo, softowy mikser wizyjny z NDI, 4K - Obsługa rozdzielczości 4K zarówno podczas nagrywania, jak i transmisji na żywo. - Możliwość jednoczesnego korzystania z wielu źródeł wejściowych, w tym kamer, plików wideo, obrazów i strumieni internetowych. - Strumieniowanie na żywo do wielu platform jednocześnie, np. YouTube, Twitch, Facebook. - Możliwość nagrywania transmisji na żywo w rozdzielczości 4K z jednoczesnym strumieniowaniem - Możliwość sterowania z urządzeń mobilnych lub innych komputerów. - Wbudowany mikser audio z możliwością śledzenia, wyciszania, automatycznego miksowania i opóźniania dźwięku. - Obsługa protokołów SRT i NDI. - umożliwia łączenie się z rozmówcami przez popularne platformy komunikacyjne, w tym obsługę do czterech zdalnych kamer i przechwytywanie prezentacji. Dopuszcza się zaoferowanie oprogramowania do transmisji i produkcji wideo na żywo o funkcjonalnościach równoważnych, które zapewnia: - możliwość profesjonalnego miksowania i przełączania wielu źródeł wideo w rozdzielczości do 4K UHD, - wsparcie dla protokołu NDI (Network Device Interface) umożliwiającego przesyłanie sygnału wideo i audio przez sieć lokalną, - obsługę różnorodnych formatów wejściowych, w tym sygnałów z kamer, plików wideo, prezentacji, streamów internetowych, urządzeń HDMI i SDI, - zaawansowane funkcje produkcji na żywo, takie jak nakładki graficzne, chroma key (zielone tło), efekty przejść, animacje i wstawki multimedialne, - możliwość streamowania bezpośrednio na popularne platformy internetowe (np. YouTube, Facebook, Twitch) oraz nagrywania produkcji na lokalny dysk, - intuicyjny interfejs użytkownika z opcją łatwej konfiguracji i rozbudowy o dodatkowe moduły, - wsparcie dla wielokanałowego dźwięku oraz synchronizacji audio-wideo. Oprogramowanie powinno być kompatybilne z najnowszymi systemami operacyjnymi oraz umożliwiać integrację z zewnętrznymi urządzeniami i protokołami używanymi w nowoczesnej produkcji wideo. Oprogramowanie powinno być zoptymalizowane pod kątem efektywności energetycznej, minimalizując zużycie zasobów sprzętowych podczas działania, co przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego podczas produkcji i transmisji wideo. Gwarancja produktu: 24 miesiące - Oprogramowanie do komputera: - Ilość: 1 szt. - system operacyjny Windows 11 HOME - wersja USB lub klucz lub system równoważny współpracujący z usługą Active Directory oraz aplikacjami napisanymi na platformy NET Framework 1.1, 1.2, 1.3. - Gwarancja produktu: 24 miesiące | 3 zestawy |  |  |  |  |
| 4. Serwer Wideo do obsługi multimedialnej 4 niezależnych wyjść wideo. | Zestaw powinien zawierać: - Serwer - Przełącznik sieciowy - Wzmacniany kabel - Media serwer powinien spełniać poniższe parametry: - Kompaktowa konstrukcja o głębokości nie większej niż 47 cm, wysokość max. 2U - Procesor: Procesor o wydajności i parametrach nie niższych niż: min. 16 rdzeni fizycznych, 32 wątki, taktowanie bazowe min. 2,3 GHz z turbo min. 5,4 GHz, pamięć cache L3 minimum 30 MB, architektura umożliwiająca efektywne wykonywanie zadań wielowątkowych i zaawansowanych obliczeń. Procesor spełniający wymagania Zamawiającego to np. Intel Xeon SP. Dopuszcza się zastosowanie procesora klasy serwerowej o parametrach równoważnych do Intel Xeon Scalable Processor, spełniającego co najmniej następujące wymagania funkcjonalne: - min. 16 fizycznych rdzeni i obsługa technologii wielowątkowości (HT), - pamięć cache L3 o pojemności min. 30 MB, - obsługa pamięci RAM typu ECC i rejestrowanej (RDIMM/LRDIMM), - wsparcie dla konfiguracji wieloprocesorowych (2P lub więcej), - kompatybilność z platformą serwerową (chipset, płyta główna klasy serwerowej), - wsparcie dla zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa i zarządzania sprzętowego (np. Intel SGX, Intel TXT lub równoważne), - przystosowanie do pracy ciągłej w środowiskach o wysokim obciążeniu. Pamięć ram min: 128GB RAM (ECC REG, 8 channels), - Pojemność dyskowa min: 1.92 TB Data Storage U.2 SSD (Prędkość odczytu min: 5 GB/s), - Wbudowana lampka na tylnej ścianie umożliwiająca łatwe podłączanie okablowania, - Możliwość odtwarzania materiałów 4K (4:4:4) 60fps na każdej warstwie, - Wbudowane zasilanie redundantne – dwa niezależne zasilacze, - Wbudowane co najmniej 4 wyjścia o rozdzielczości min 5120x2880 @60Hz każde - Obsługa nieograniczonej liczby warstw wideo - Obsługa nieograniczonej ilości Timelin-ów, - Import oraz wizualizacja plików .FBX oraz .obj, - Możliwość wizualizacji sceny oraz ekranów poprzez wbudowany silnik 3d, - Wbudowana baza ekranów LED oraz projektorów zawierająca dane o jasności, wadze wymiarach i dostępnych obiektywach do każdego modelu niezależnie, - Wbudowana opcja podglądu materiału oraz ustawienia przed wyświetleniem na ekran nie wpływająca na pracę klipów na wyjściach, - Wbudowane co najmniej dwie karty sieciowe o prędkości min 10 Gb/s, - Możliwość ustawienia na każdym wyjściu EDID, - Możliwość odtwarzania nieskompresowanych materiałów (4k60 TIFF), - Możliwość zainstalowania dodatkowej karty wyjściowej, - Możliwość wysyłania wyjść NDI z możliwością nadania nazwy , i rozdzielczości dla danego strumienia niezależnie - Wbudowane cztery wejścia 4x 12G-SDI/8x 3G-SDI z opóźnieniem nie większym jak 3 klatki, - Wbudowana obsługa efektów NOTCH, - Wbudowana obsługa Unreal min 5,5, - Obsługa niegraniczone ilości wejść oraz wyjść NDI, - Architektura programu 64 bit, - Wbudowana obsługa pracy na wielu użytkowników w trybie Live oraz Pusch -pull - Minimalna ilość materiału wideo odtwarzanych jednocześnie: - HAP FHD@60fps: min 45 - NotchLC FHD@60fps : min 20 - DPX 10 Bit FHD@60fps: min 10 - HAP UHD@60fps: min 16 - NotchLC UHD@60fps min : 7 - DPX 10 Bit UHD@60fps min 2 Zamawiający preferuje serwery posiadające certyfikaty środowiskowe potwierdzające efektywność energetyczną i zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju, takie jak Energy Star, EPEAT Gold lub TCO Certified. Zaleca się także rozwiązania umożliwiające łatwą wymianę podzespołów i długą żywotność sprzętu. - Przełącznik sieciowy: - Przełącznik sieciowy do pracy w środowisku 10Gbit/s -. Każdy przełącznik wyposażony w: - Właściwości, konfiguracja: - Konfiguracja poprzez dedykowane oprogramowanie do zarządzania i monitorowania całego systemu w tym wizualizacja strumieni danych i stanu każdego z portów, - Możliwość użycia dedykowanego oprogramowania w trybie offline do zaplanowania topologii sieci z wyprzedzeniem bez podłączonych urządzeń dla skrócenia czasu uruchamiania sieci - Możliwość szybkiego grupowania portów ze wstępnie skonfigurowanymi sieciami VLAN do szybkiej konfiguracji bez wiedzy informatycznej - Obsługa sieciowych protokołów transmisji audio, wideo i sterowania, w tym co najmniej: Dante, AES67, Ethersound, Q-SYS/Q-LAN, sACN, ArtNet, MANet, HogNet, RTTrPL (BlackTraX), IPMX, NDI, IEEE 802.1p CoS (Class of Service), DiffServ (DSCP), PoE (802.3af), PoE+, PoE++ (802.3bt), IEEE 1588 PTP V2, IEEE 802.1as (gPTP). Dopuszcza się zastosowanie protokołów równoważnych, zapewniających pełną funkcjonalność w zakresie transmisji, kompatybilność z urządzeniami innych producentów oraz zgodność z obowiązującymi standardami (np. RAVENNA, AVB/MILAN, NDI, IPMX, gPTP itd.). - Możliwość konfiguracji urządzenia przez przeglądarkę internetową - Łączność minimum 10Gb - Wiatraki z regulowaną szybkością dla zminimalizowania hałasu przy zapewnieniu długotrwałej żywotności urządzenia - Kontrolki stanu LED RGB dla każdego złącza (zasilania, trybu PoE, grupy, łączności, szybkości) - Tryb wyciemnienia - Złącza wbudowane: - Minimum 8 złącz RJ45 (1Gbps) - Minimum 2 klatki SFP+ (10Gbps/1Gbps) niezależnie od innych złącz Zamawiający preferuje przełączniki sieciowe posiadające certyfikaty efektywności energetycznej (np. Energy Star, EPEAT) oraz wyposażone w funkcje zarządzania zużyciem energii i hałasem, takie jak adaptacyjne sterowanie wentylatorami. Sprzęt powinien charakteryzować się wysoką niezawodnością i długim okresem użytkowania. | 1 zestaw |  |  |  |  |

Część numer 2 - Dostawa sprzętu oświetleniowego

2A - dotyczy projektu „Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii”,

| PRZEDMIOT | SPECYFIKACJA | ILOŚĆ | KWOTA NETTO | VAT | KWOTA BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ruchoma głowa typu WASH IP65 oparta na ledowym źródle światła | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - Źródło światła: min. 19 diod LED RGBW o mocy nie mniejszej niż 40 W każda, źródła światła LED wyposażone w systemy optymalizacji zużycia energii oraz posiadające certyfikaty potwierdzające efektywność energetyczną - Dodatkowe źródło światła (efektowe): diody LED RGB (min. 100 szt.), z możliwością sterowania sekcjami (min. 12 niezależnych stref) - Zoom: płynna regulacja ogniskowej w zakresie min. 4° – 50° - Strumień świetlny: min. 9 000 lumenów - Regulacja modulacji PWM: min. 600 Hz – 15 000 Hz - Zakres ruchu głowicy: Pan min. 540°, Tilt min. 260° - Strobo: płynna regulacja min. 0 – 20 Hz - Min. 4 krzywe dimmera (liniowa, logarytmiczna, S-curve, itd.) - Zasilanie: poprzez złącze sieciowe IP65 lub równoważne - Sterowanie: DMX (XLR 5-pin), RDM, ArtNet, sACN, Kling-Net, W-DMX - Złącza Ethernet in/out - Możliwość aktualizacji firmware przez złącze USB - Stopień ochrony: min. IP65 - Pobór mocy: nie więcej niż 1150 W - Waga: nie większa niż 25 kg - Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod względem funkcjonalnym i technicznym. Wyposażenie do każdego z urządzeń: - uchwyt typu „quick trigger” na rurę 50mm - 2 szt. - linka zabezpieczająca – 1 szt. - kabel zasilający z wtykiem Schuko - Kabel DMX 5-pin 20m złącza IP65 - skrzynia transportowa na kołach (pakowanie w skrzyniach transportowych po 2 urządzenia) Gwarancja produktu: 24 miesiące | 6 |  |  |  |  |
| 2. Reflektor prowadzący oparty na źródle światła LED i kątami świecenia 10,5°-22,5°, pracujący w protokołach DMX, RDM | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - energooszczędne źródła światła LED barwy zimnobiałej o mocy minimum 300, umożliwiającą łatwą konserwację i wymianę komponentów, co sprzyja wydłużeniu żywotności urządzenia i zmniejszeniu wpływu na środowisko. - Temperatura barwowa źródła światła w zakresie 5500-6000K - CRI źródła światła nie mniejsze niż 92 - Żywotność źródła światła nie mniejsza niż 100,000h - Kąt szerokości świecenia regulowany w zakresie od nie więcej niż 10,5° do minimum 22,5° - Przy kącie świecenia 10,5° reflektor powinien z odległości 15 metrów osiągać natężenie nie mniejsze jak 1050 luksów - Zintegrowany ściemniacz mechaniczny 0-100% - Umieszona w dedykowanym slocie wymienna przysłona irys działająca w zakresie od pełnego otwarcia do całkowitego odcięcia - Uchwyt na gobo rozmiaru A (100 mm) - Mechaniczny zmieniacz kolorów na 6 ramek z możliwością użycia kilku filtrów jednocześnie - Minimalna bezpieczna odległość od oświetlanego obiektu nie większa niż 0.6m - Wbudowane złącza dmx 5-pin wejście i wyjście - Obsługiwane protokoły: DMX, RDM - Płynnie regulowany dimmer w rozdzielczości 8 i 16 bit - Funkcja strobo - Wbudowany tryb emulacji pracy ze źródłem żarowym - Graficzna skala dla potencjometrów ostrości i zoom na obudowie urządzenia dla szybkiego przywracania ustawień optycznych - Głośność pracy urządzenia nie większa niż 25 dB (A) Dodatkowe wyposażenie do każdego z oferowanych urządzeń: - Dedykowany statyw trójnożny - Dedykowana skrzynia transportowa - Kabel DMX 5-pin 20m złącza IP65 - Kabel zasilający z wtyczką Schuko Gwarancja produktu: 24 miesiące | 3 |  |  |  |  |
| 3. Naświetlacz typu WASH IP65 oparty na ledowym źródle światła | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - Źródło światła LED minimum 40 diod RGBW mocy minimum 15W każda - Żywotność źródła światła minimum 50 000h - Temperatura barwowa źródła światła w zakresie 2800-10000K - Natywna optyka o kącie nie większym niż 21° lub z możliwością zastosowania opcjonalnego filtra w celu osiągnięcia kąta świecenia ≤21°, - Strumień świetlny minimum 29 000 lumenów - Płynnie regulowana częstotliwość strobo od nie więcej niż 0 do minimum 27Hz - Minimum 4 krzywych dimmera - Wbudowane złącza DMX XLR 5-pin - Praca w protokołach DMX, RDM - Wbudowany odbiornik bezprzewodowego DMX - Całkowity pobór mocy nie większy niż 560W przy napięciu 230V - Urządzenie musi posiadać źródła światła o deklarowanej trwałości nie mniejszej niż 50 000 godzin, z możliwością ich wymiany przez użytkownika lub autoryzowany serwis. - Cicha praca - Urządzenie musi być wyposażone w system chłodzenia z adaptacyjną regulacją prędkości wentylatorów lub system pasywny, pozwalający ograniczyć poziom hałasu i zużycie energii. - Szczelność całego urządzenia: IP65 - Waga urządzenia nie większa niż 13kg Dodatkowe wyposażenie do każdego z urządzeń: - uchwyt typu „quick trigger” na rurę 50mm - 2 szt. - linka zabezpieczająca – 1 szt. - magnetyczny filtr frost do oświetlania dużych powierzchni – 1 szt. - kabel zasilający z wtykiem Schuko - Kabel DMX 5-pin 20m złącza IP65 - skrzynia transportowa na kołach (pakowanie w skrzyniach na 6 urządzeń) Gwarancja produktu: 24 miesiące | 6 |  |  |  |  |
| 4. Maszyna do wytwarzania mgły pracująca w protokole DMX 512 oraz RDM | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - Czas nagrzewania nie dłuższy niż 30 sekund - Zużycie płynu nie większe niż 7ml/min - Zintegrowane uchwyty na górnym panelu maszyny do przenoszenia urządzenia - Wbudowany wiatrak z płynną regulacją prędkości., Maksymalna prędkość wiatraka nie mniejsza niż 120cfm lub równoważna wydajność powietrza zapewniająca efektywne rozproszenie dymu - Praca ciągła bez przerw na nagrzewanie - Wbudowany timer z regulacją czasu i interwału dymienia. - Miejsce na pojemnik na płyn do dymu o pojemności nie mniejszej niż 3,5 litra. - Dublowane wejścia/wyjścia DMX (XLR 3-pin i/lub 5-pin) lub zastosowanie adaptera umożliwiającego obsługę obu standardów.” - Wodoodporne złącze zasilania IP65, np. typu Seetronic lub równoważne, kompatybilne z outdoorową eksploatacją. - Urządzenie powinno być wyposażone w wyświetlacz służący do adresowania urządzenia oraz do funkcji specjalnych. - Urządzenie wyposażone w dwa fizyczne potencjometry do manualnego ustawienia poziomu dymienia i poziomu pracy wentylatora lub inna forma fizycznego sterowania umożliwiająca bezpośrednią regulację obu funkcji. - Gwintowany otwór M12 do instalacji uchwytu umożliwiającego podwieszenie maszyny do kratownicy - Funkcja samooczyszczenia przed wyłączeniem maszyny wyzwalana z menu urządzenia - Urządzenie wyposażone w opakowania bez tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (np. styropian, plastikowe torby, - Posiada funkcje oszczędzania energii (eco mode) o niskim poziomie hałasu oraz z możliwością długotrwałej eksploatacji bez konieczności częstej konserwacji. Wyposażenie po 1 sztuce dla każdej oferowanej maszyny do dymu: - Dedykowana skrzynia transportowa - Kabel DMX 5-pin 20m złącza IP65 - minimum 5 litrów płynu do dymu do każdego urządzenia. Gwarancja produktu: 24 miesiące | 9 |  |  |  |  |
| 5. Ruchoma oprawa hybrydowa typu WASH/STROBE IP65 oparta na ledowym źródle światła | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - Źródło światła minimum 896 diod tricolor SMD mocy minimum 0,78W każda - Dodatkowe źródło światła: minimum 432 diody LED zimnobiałe mocy minimum 1,5W każda - Żywotność źródeł światła minimum 50 000h - Podział źródeł światła na minimum 14 sterowanych sekcji diod RGB oraz minimum 28 sekcji sterowania białymi diodami zimnobiałymi – stroboskopowymi - Możliwość montażu adaptorów w podstawie dla wieszania w pozycji poziomej - Możliwość montażu adaptorów na ramieniu urządzenia dla wieszania w pozycji pionowej - Wbudowane piny wyrównujące do tworzenia idealnych aranżacji liniowych - CRI minimum 90 - Ruch tilt zakresie minimum 180° - Strumień świetlny dla obu źródeł minimum 71 000 lumenów - Płynnie regulowana częstotliwość strobo od nie więcej niż 0 do minimum 30Hz - Minimum 4 krzywe dimmera - Zasilanie realizowane za pomocą złącza Seetronic IP65 - Wbudowane złącza DMX XLR 5-pin - Praca w protokołach Art.Net, Sacn, DMX, RDM - uchwyt typu „quick trigger” na rurę 50mm - 2 szt. - linka zabezpieczająca – 1 szt. - kabel zasilający z wtykiem Schuko - Kabel DMX 5-pin 20m złącza IP65 - skrzynia transportowa na kołach (pakowanie w skrzyniach na 6 urządzeń) - 1szt. - Odbiornik na 1 linię bezprzewodowego DMX na każde 2 urządzenia - Całkowity pobór mocy nie większy niż 696W przy napięciu 230V - Źródła LED muszą być wymienialne, z dostępnością części zamiennych min. 5 lat. - Urządzenie musi posiadać tryb eco-standby ≤ 1 W. - Obudowa oraz opakowania muszą być wolne od PVC/halogenów, nadające się do recyklingu. - Wentylatory urządzenia powinny działać w trybie regulowanym, a poziom hałasu nie może przekraczać 30 dB(A) w trybie nominalnym. Gwarancja produktu: 24 miesiące | 6 |  |  |  |  |
| 6. Ruchoma głowa typu PROFILE IP65 oparta na ledowym źródle światła | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - Źródło światła biały LED o mocy minimum 1250W - Temperatura barwowa źródła światła nie większa niż 7500K - Współczynnik oddawania barw CRI źródła światła nie mniejszy niż 71 - Możliwość podwyższenia poziomu CRI do minimum 91 za pomocą wbudowanego filtra. Filtr może znajdować się na tarczy kolorów. - Płynnie regulowany zoom w zakresie od nie więcej niż 6.5° do minimum 58° - Strumień świetlny na wyjściu nie mniejszy niż 60 500 lumenów - Zakres ruchu Pan/Tilt nie mniejszy niż 540/270° - Minimum jedna tarcza kolorów po minimum 6 ko biały - Minimum dwie obrotowe i indeksowane tarcze gobo po minimum 7 gobo + otwarte - Zmotoryzowany iris - Urządzenie powinno być wyposażone w system zdalnie sterowanych czterech przysłon profilujących strumień świetlny, umożliwiających dopasowanie kształtu strumienia światła do scenografii: np. wyświetlanie efektów na powierzchniach prostokątnych, kwadratowych lub trapezowych. - Każda z czterech przysłon profilujących powinna umożliwiać indywidualną zmianę kąta pochylenia - Obrót zespołu przysłon profilujących w zakresie minimum +/- 60° - Minimum dwa pryzmaty obrotowe i indeksowane co najmniej pięciościenne w tym co najmniej jeden liniowy i co najmniej jeden okrągły - Płynnie regulowana częstotliwość strobo od nie więcej niż 0 do minimum 20Hz - Minimum 4 krzywe dimmera - System płynnego mieszania kolorów CMY - System płynnie regulowanego CTO na oddzielnym kanale DMX - Płynnie regulowane filtry Frost - Zasilanie realizowane za pomocą złącza Seetronic Powercon IP65 - Wbudowane złącza DMX XLR 5-pin - Wbudowany odbiornik bezprzewodowego DMX - Praca w protokołach Art-Net, DMX, RDM, W-DMX, sACN - Wbudowane złącza Ethernet in/out z możliwością przesyłu danych nawet w przypadku utraty zasilania urządzenia - Wbudowany odbiornik bezprzewodowego DMX - Wbudowane złącze USB do aktualizacji oprogramowania - Głośność z odległości 1m nie większa niż 43.3 db(A) w najcichszym trybie - Wyświetlacz z zasilaniem akumulatorowym - Zintegrowana osłona przeciwsłoneczna chroniąca tor optyczny przed działaniem promieni słonecznych, gdy oprawa jest wyłączona - Szczelność całego urządzenia minimum IP65 - Waga urządzenia nie większa niż 47kg - Urządzenie musi posiadać tryb czuwania (eco-standby), w którym pobór mocy nie przekracza 1 W. - Obudowa urządzenia nie może zawierać PVC ani halogenów - elementy opakowania muszą być w 100% nadające się do recyklingu, bez wykorzystania jednorazowych tworzyw sztucznych. Wyposażenie do każdego z urządzeń: - uchwyt typu „quick trigger” na rurę 50mm - 2 szt. - dedykowane uchwyty montowane na ramionach ułatwiające przenoszenie oprawy – 2 szt. - linka zabezpieczająca – 1 szt. - kabel zasilający z wtykiem Schuko - Kabel DMX 5-pin 20m złącza IP65 - skrzynia transportowa na kołach Gwarancja produktu: 24 miesiące | 6 |  |  |  |  |
| 7 . Konsoleta sterująca oświetleniem z conajmniej dwoma ekranami dotykowymi z wbudowanym wizualizerem | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje: - Sterowanie w czasie rzeczywistym do minimum 250 000 parametrów na sesję w połączeniu z dedykowanymi procesorami - Minimum 6 wyjść DMX i minimum 1 wejście DMX - Minimum 2 wbudowane, składane monitory wielodotykowe - Minimum 2 wbudowane ekrany wielodotykowe, niskoprofilowe typu „letterbox” - Minimum 2 wbudowane ekrany wielodotykowe podglądowe - Możliwość podłączenia minimum 2 zewnętrznych monitorów wielodotykowych - Minimum 40 programowalnych enkoderów z podświetleniem RGB lub równoważnym rozwiązaniem umożliwiającym identyfikację parametrów - Minimum 5 podwójnych podświetlanych enkoderów - Minimum 15 zmotoryzowanych podświetlanych suwaków długości 60mm - Minimum 60 niezależnych playbacków - Minimum 16 konfigurowalnych przycisków - Zintegrowana szuflada na klawiaturę - Wbudowany lub zewnętrzny zasilacz awaryjny (UPS) umożliwiający nieprzerwaną pracę w przypadku braku zasilania - Minimum 3 złącza etherCON oraz minimum 6 złącz USB - Minimum 2 podświetlane zmotoryzowane suwaki A/B długości 100mm - Indywidualnie podświetlane ciche przyciski z regulacją intensywności podświetlenia - Zużycie energii w trybie roboczym nie większe niż 120 W - Tryb automatycznego wyłączania (Auto Power Off) Parametry: - Oferowana konsoleta ma zapewniać co najmniej 16 384 parametry sterujące HTP/LTP Złącza wbudowane: - Minimum 1 złącze zasilające powerCON TRUE 1 - Minimum 3 złącza etherCON/RJ45 - Minimum 6 wyjść DMX 512-A - Minimum 1 wejście DMX 512-A - Minimum 1 wejście MIDI - Minimum 1 wyjście MIDI - Minimum 1 złącze Linear Timecode - Minimum 1 wejście Audio - Minimum 1 złącze GPI - Minimum 2 złącza DisplayPort 1.2 dla zewnętrznych monitorów - Minimum 2 złącza S/PDIF wejście i wyjście - Minimum 3 złącza USB 2.0 - Minimum 3 złącza USB 3.0 - Minimum 2 złącza dla ledowych lampek oświetlenia konsolety Wymiary i waga: - Wymiary konsolety przy rozłożonych ekranach w pozycji roboczej nie większe niż około 900 x 600 x 420 mm - Waga konsolety nie większa niż 35 kg Wyposażenie: - Pokrowiec - Minimum 2 lampki ledowe oświetlenia konsolety - Minimum 1 magnetyczna nakładka opisowa suwaków - Dedykowana skrzynia transportowa na kołach - Nadajnik bezprzewodowego DMX na minimum 8 linii kompatybilny z oferowanymi odbiornikami bezprzewodowego DMX - 8 szt. odbiorników bezprzewodowego DMX - każdy dla co najmniej 1 linii DMX, kompatybilnych z oferowanym nadajnikiem Odtwarzanie, edycja, programowanie: - Obsługa formatu MVR (My Virtual Rig) umożliwiającego dwukierunkową wymianę danych projektu sceny/oświetlenia pomiędzy konsoletą oświetleniową a oprogramowaniem do wizualizacji, programami CAD itp. - Obsługa matryc w trybie siatki umożliwiająca identyfikację położenia urządzeń w przestrzeni 3D. Każde urządzenie powinno posiadać możliwość identyfikacji jako obiekt w siatce przestrzennej. - Wbudowany edytor efektów umożliwiający automatyczne tworzenie efektów po dodaniu drugiego, lub większej ilości kroków dla wartości danego atrybutu. - Obsługa plików opisowych w formacie GDTF (General Device Type Format). - Praca w trybie Multi-User (wielu niezależnych użytkowników) który pozwala na jednoczesna pracę nad tym samym spektaklem z wykorzystaniem kilku konsolet w czasie rzeczywistym. - Wbudowany wizualizer w formie okna 3D z możliwością pozycjonowania i obracania urządzeń w wirtualnej przestrzeni. Wizualizer powinien umożliwiać wyświetlanie wiązki światła, która porusza się i zmienia kolor, gdy zmieniane są wartości parametrów urządzeń. - Obsługa skryptów tekstowych LUA Dopuszcza się rozwiązania równoważne w zakresie liczby i typu interfejsów, elementów sterujących, funkcji systemowych oraz wymiarów i wagi – pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności wymaganej w opisie przedmiotu zamówienia. Gwarancja produktu: 24 miesiące | 1 |  |  |  |  |

2B - dotyczy projektu „„7 cudów Torunia – szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO”

| PRZEDMIOT | SPECYFIKACJA | ILOŚĆ | KWOTA NETTO | VAT | KWOTA BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ruchoma głowa IP65 oparta na źródle laserowym z efektami powietrznymi | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: Układ optyczny: - Układ optyczny zapewniający zoom o proporcji co najmniej 35:1 (np. 0,6°–23°), oparty na minimum 12-elementowej optyce lub rozwiązaniu równoważnym pod względem jakości wiązki i zakresu ogniskowania - Soczewka frontowa o średnicy minimum 160 mm lub rozwiązanie równoważne zapewniające porównywalną intensywność i jakość wiązki świetlnej Źródło światła: - Laserowe źródło fosforowe - Strumień świetlny: minimum 1 400 000 luksów przy 10 m lub równoważny pod względem jasności i intensywności wiązki - Temperatura barwowa: 6500 K - Wskaźnik oddawania barw (CRI): >65 - Trwałość (L70): do 12 000 godzin - Źródło pozbawione efektu ziarnistości (speckle-free) Ruchome elementy: - Wysoka precyzja pozycjonowania - Rozdzielczość: 8- lub 16-bitowa - Płynny ruch - Automatyczne pozycjonowanie PAN i TILT - Zakres: nieograniczona rotacja PAN i TILT Kolory: - Zaawansowany system mieszania kolorów CMY - Zmienna korekcja temperatury barwowej CTO - Minimum 18 kolorów uzupełniających lub równoważne rozwiązanie zapewniające zróżnicowaną paletę barw do efektów powietrznych - 6 filtrów korekcyjnych Gobosy: - 12 indeksowalnych, obrotowych gobo - Płynna regulacja prędkości rotacji gobo - Minimum 70 stałych metalowych gobo - Średnica obrazu gobo rotacyjnego: 4 mm Efekty Frost: - 2 filtry frost: lekki i ciężki Pryzmaty: - 2 sekcje po 4 pryzmaty rotacyjne i indeksowalne - Możliwość łączenia efektów Efekty specjalne: - Animowana tarcza graficzna z regulacją ostrości - Ciągła rotacja w obu kierunkach Dimmer / Strobe: - Elektroniczny dimmer w zakresie od 0 do 100% - Efekt stroboskopowy: 1–25 błysków na sekundę Funkcje specjalne: - Graficzny wyświetlacz LCD z funkcją automatycznego obrotu - 5 przycisków menu do ustawień funkcji - Wbudowany odbiornik LumenRadio™ - Złącza XLR 5-pinowe (IP65) - Złącza RJ45 (IP65) - Złącza powerCON TRUE1 TOP (IP65) Sterowanie: - Protokół DMX 512 - Kompatybilność z DMX-RDM - Tryb samodzielny, panel lokalny - Protokoły ArtNet™ oraz sACN - 3 tryby DMX (od 35 do 45 kanałów) Zasilanie: - Zakres napięcia: 100–240 V, 50/60 Hz - Pobór mocy: maks. 480 W System chłodzenia: - Zaawansowany system chłodzenia cieczą - Wentylatory IP68 z automatyczną regulacją prędkości - Użytkownik może wybrać tryb wentylacji - Zabezpieczenie przed przegrzaniem Obudowa: - Korpus z aluminium i stalowych płyt - Podstawa z odlewanego ciśnieniowo aluminium - Obudowy z formowanego tworzywa ABS/PC (klasa V0) - Uchwyty transportowe po obu stronach - Cztery wytrzymałe nóżki - Klasa szczelności IP65 - Wykończenie zewnętrzne: czarny (Carbon) Instalacje: - Dwa uchwyty Omega z blokadą ¼ obrotu - Cztery punkty montażowe ¼ obrotu - Punkt mocowania linki bezpieczeństwa Parametry pracy: - Maksymalna temperatura otoczenia: 45 °C - Minimalna temperatura otoczenia: -20 °C - Minimalna odległość pracy: 25 m Zgodność: - Dyrektywa EMC 2014/30/UE - Dyrektywa LVD 2014/35/UE - Normy USA: UL 1573 i FCC Part 15, Subpart B: 2018 Wymiary: - Wymiary urządzenia: 415 × 660 × 280 mm (szer. × wys. × gł.) - Wymiary opakowania (pianka): 485 × 565 × 560 mm Masa: - Masa własna: 33 kg Skrzynia transportowa Urządzenie musi posiadać tryb ograniczenia poboru mocy (eco mode lub standby <10 W), a oprawa zawierać co najmniej 20% elementów nadających się do recyklingu. Dopuszcza się rozwiązania równoważne w zakresie parametrów optycznych, liczby i rodzaju efektów, sposobu chłodzenia, konstrukcji obudowy i interfejsów, pod warunkiem zapewnienia funkcjonalności i jakości efektów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Gwarancja produktu: 24 miesiące | 8 |  |  |  |  |
| 2. Ruchoma głowa typu profil IP65 z białym źródłem LED | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: Optyka: - 13-elementowy, Zoom o wysokiej rozdzielczości o stosunku około 8:1, w zakresie zbliżonym do 7°–58° (±2°), - Szybki liniowy zoom z napędem silnikowym - Hartowane soczewki z powłoką antyrefleksyjną - Soczewka o średnicy nie mniejszej niż 145 mm Źródło światła: - 40 000 lumenów, silnik światła białego 8200 K - Całkowita moc wyjściowa oprawy: do 30 000 lumenów - Moc wyjściowa temperatury barwowej: 6900 K - CRI: powyżej 70 - Znamionowa żywotność (L70): do 40 000 godzin - Zarządzanie źródłami bez migotania odpowiednie do zastosowań telewizyjnych i wszystkich wydarzeń rejestrowanych wideo Ruch: - Niezwykle dokładne pozycjonowanie - Ruchoma głowica obsługiwana przez rozdzielczość 8- lub 16-bitową - Silniki krokowe o wysokiej rozdzielczości obsługiwane przez mikroprocesory, aby zapewnić ekstremalną dokładność i płynny ruch - Automatyczne ponowne pozycjonowanie panoramy i pochylenia - Zakres ruchomej głowicy: 540° (panoramowanie), 263° (pochylenie) Kolory: - Zaawansowany system mieszania kolorów zapewniający mieszanie kolorów CMY - Zmienna korekcja temperatury barwowej CTO - Stałe koło kolorów z sześcioma kolorami uzupełniającymi Gobo: - Indeksowane obrotowe koła gobo z minimum 7 precyzyjnymi szklanymi gobo - Regulowane obrotowe gobo w obu kierunkach - Stałe koło gobo z minimum 11 precyzyjnymi szklanymi gobo - Średnica obrotowego gobo (obrotowe gobo): około 27 mm - Średnica obrazu: około 22 mm - Grubość gobo: około 1,1 mm Ściemniacz / Strobo: - Elektroniczny ściemniacz, umożliwiający idealną regulację światła od 0 do 100% bez zmiany koloru - Efekt stroboskopowy, z regulacją prędkości od 1 do 25 błysków na sekundę Funkcje oprogramowania: - Lokalny adres DMX oprawy i opcjonalnych parametrów za pomocą wbudowanego panelu sterowania LCD - Zdalny adres DMX oprawy i opcjonalnych parametrów za pomocą standardowego sterownika RDM DMX - Menu informacyjne, w tym licznik godzin, temperatura, Cechy sprzętowe: - Graficzny wyświetlacz LCD do adresowania i ustawień funkcji specjalnych, z funkcją odwracania - 5 przycisków menu do ustawiania funkcji - Ochrona przed przegrzaniem - Zintegrowany bezprzewodowy odbiornik DMX-RDM kompatybilny z technologią CRMX (odbiornik spełniający wmagania Zamawiającego to np. CRMX TiMo™ RDM od LumenRadio™) lub równoważny - Urządzenie dostępne w wersji IP65: - Złącza męskie i żeńskie XLR 5-pin (IP65) do połączenia DMX - Złącza RJ45 IN/OUT (IP65) do połączenia ArtNet™ - Złącze męskie powerCON TRUE1 (IP65) do zasilania - Urządzenie dostępne również w wersji IP66: - Złącza sygnałowe i zasilające o stopniu ochrony co najmniej IP66, kompatybilne z systemami DMX, ArtNet™ oraz zasilaniem - Możliwość podłączenia przewodów zakończonych odsłoniętym końcem (open-ended cable) przy zachowaniu ochrony IP66 Sterowanie: - Protokół DMX 512, przez kabel DMX IP65 lub system bezprzewodowy - Zgodność z DMX-RDM - Tryb samodzielny i tryby Master/Slave - Protokół ArtNet™ i sACN przez kabel Ethernet IP65 - Lokalny panel sterowania, z wyświetlaczem LCD IP65 - Wybór 4 trybów DMX (od 38 do 61 kanałów DMX) Zasilanie: - Zasilacz elektroniczny z aktywnym PFC - 100 do 240 V – 50/60 Hz - Moc: maksymalnie 800 W System chłodzenia: - Zaawansowany system chłodzenia cieczą - Samoregulujące wentylatory o zmiennej prędkości IP68 zapewniające cichą pracę (tryb automatyczny) - Wybieralne tryby użytkownika wentylacji z nowym trybem cichym - Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą Obudowa: - Szkielet z ruchomą głowicą wykonany z odlewanego ciśnieniowo aluminium - Podstawa z odlewanego ciśnieniowo aluminium - Radiatory z aluminium i miedzi - Formowane pokrywy z odlewanego ciśnieniowo aluminium - Dwustronne uchwyty do transportu - Cztery wytrzymałe nóżki zapewniające lepszą stabilność - Stopień ochrony IP65 - Wykończenie zewnętrzne: czarne (Carbon) Instalacja: - System uchwytów mocujących: dwa uchwyty Omega ¼ obrotu przeznaczone do stosowania ze standardowymi zaciskami - Punkty montażowe: cztery ¼ obrotu blokujące elementy mocujące umożliwiające montaż uchwytów Omega na oprawie oświetleniowej - Punkt mocowania linki bezpieczeństwa Parametry eksploatacyjne: - Pozycje robocze: wszystkie (urządzenie na podłodze lub zamocowane do wspornika) - Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia (Ta max): 45 °C (113 °F) - Minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia (Ta min): -20 °C (14 °F) - Minimalna odległość użytkowania: 2 m (6,56 ft) - ROZMIAR - Produkt: około 490 x 710 x 330 mm (dł. x wys. x gł.) - Pianka do flight-case: 655 x 590 x 555 mm (dł. x wys. x gł.) - WAGA - Produkt: do 40 kg Skrzynia transportowa Urządzenie musi posiadać co najmniej jeden tryb pracy energooszczędnej (np. eco mode, silent mode, itp.), umożliwiający ograniczenie poboru mocy w sytuacjach niewymagających pełnej jasności lub wydajności. Urządzenie musi być wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w tryb uśpienia lub stand-by po określonym czasie bezczynności. Urządzenie musi zapewniać łatwy dostęp do komponentów serwisowych, w tym systemu chłodzenia, bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi. Uwaga: Wszystkie wskazane nazwy producentów, technologie, znaki towarowe, wymiary i wartości liczbowe należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające wymogi funkcjonalne, jakościowe i techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia. Gwarancja produktu: 24 miesiące | 12 |  |  |  |  |
| 3. Nadajnik-odbiornik dalekiego zasięgu DMX/RDM Aurora | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - Specyfikacja sieci bezprzewodowej - Tryb bezprzewodowy: system zgodny z co najmniej jednym z protokołów G3, G4s, CRMX lub równoważnym, zapewniającym stabilną transmisję sygnału DMX/RDM w warunkach profesjonalnych zastosowań scenicznych. - Wzmocnienie (mW): 300 mW - Czas reakcji: 5 ms - Sterowanie i programowanie - Protokoły: co najmniej Art-Net, DMX, RDM oraz jeden z protokołów komunikacji bezprzewodowej (np. Bluetooth, sACN) lub równoważne - Specyfikacje elektryczne i połączenia - Zasilanie: 100-240 V AC 50-60 Hz - Złącze zasilania In: kompatybilne z powerCON TRUE1 lub równoważne, zapewniające bezpieczne i pewne połączenie zasilania - Złącza DMX In/Out: XLR 5-pin lub równoważne, kompatybilne z profesjonalnymi systemami DMX/RDM - Specyfikacja mechaniczna - Długość (mm): 200 mm - Szerokość (mm): 140 mm - Wysokość (mm): 44 mm - Waga: 0,8 kg - Stopień ochrony IP: IP20 (tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń) - Kolor: Czarny - Specyfikacja termiczna - Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C - Minimalna temperatura otoczenia: -20 °C Urządzenie powinno posiadać funkcję automatycznego przechodzenia w tryb niskiego poboru energii po okresie bezczynności, nie dłuższym niż 10 minut. Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne, które spełniają co najmniej wszystkie parametry techniczne i funkcjonalne określone w specyfikacji, w szczególności w zakresie: protokołów komunikacyjnych (Art-Net, DMX, RDM, sACN, Bluetooth), mocy nadawczej (min. 300 mW), stopnia ochrony IP20 lub wyższego, oraz zakresu temperatur pracy od -20 °C do +40 °C. Urządzenia równoważne muszą zapewniać pełną kompatybilność z istniejącym systemem sterowania oświetleniem i muszą posiadać złącza zasilania i sygnałowe zgodne ze standardem powerCON TRUE1 oraz XLR 5-pin. Gwarancja produktu: 24 miesiące | 4 |  |  |  |  |
| 4. Rozdzielnia | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - Gniazda PCE: - 16A 5P 230/400V - 5 sztuk - 32A 3P 230V - 6 sztuk - 32A 5P 230/400V - 2 sztuki - 2P+Z 230V 16A - 3 sztuki - Wtyk zasilający 63A 5P 230/400V - 1 sztuka - Zabezpieczenia wysokiej klasy EATON: - Na gniazda 16A 5P 230/400V: - RCD 40A 4P 30mA AC - 3 sztuki - C16A 1P - 15 sztuk - moduły pojedyncze aby usterka/przęciążenie na jednej fazie danego gniazda nie odłączało pozostałych faz tego gniazda - Na gniazda 32A 5P 230/400V: - RCD 63A 4P 30mA AC - 1 sztuka - C32A 1P - 6 sztuk - moduły pojedyncze aby usterka/przęciążenie na jednej fazie danego gniazda nie odłączało pozostałych faz tego gniazda - Na gniazda 32A 3P 230V: - RCD 63A 2P 30mA AC - 3 sztuki (po 2 gniazda na każdej) - C32A 1P - 6 sztuk - Na gniazda 2P+Z 230V: - RCD 63A 2P 30mA AC - 1 sztuka - B16A 1P - 3 sztuki - Wymiary zewnętrzne rozdzielnicy to: - wysokość z kołami 760mm, bez kół 640mm, szerokość 535mm, głębokość z pokrywami 760, bez pokryw 600mm. Dopuszcza się urządzenia równoważne spełniające powyższe parametry techniczne oraz wymagania funkcjonalne, posiadające certyfikaty zgodności i deklarację zgodności CE. Urządzenie musi charakteryzować się wysoką energooszczędnością oraz spełniać normy dotyczące ograniczenia substancji niebezpiecznych (RoHS). Elementy powinny być łatwe do recyklingu oraz wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. Gwarancja produktu: 24 miesiące | 1 |  |  |  |  |
| 5. Okablowanie – przedłużacz do rozdzielni | Okablowanie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - Przedłużacz siłowy 63A/5 5x10mm^2 20 metrów - Długość: 20 metrów - Przewód: 5x10mm^2 guma - Wtyczka 63A/5 - Gniazdo osadzone w bębnie: 63A/5 - Przewód wykonany z materiałów o niskiej zawartości halogenów i ołowiu. - Efektywność energetyczna i minimalizacja strat prądu. Gwarancja produktu: 24 miesiące | 5 |  |  |  |  |

Część numer 3 - Dostawa sprzętu nagłośnieniowego

| PRZEDMIOT | SPECYFIKACJA | ILOŚĆ | KWOTA NETTO | VAT | KWOTA BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 32-kanałowa cyfrowa konsoleta mikserska z 16 szynami wraz ze skrzynią transportową | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - 32 wejść XLR Mic/Line - 8 x stereo FX Return - 16 szyn miksujących - 6 szyn Matrix wyposażonych w inserty - 6 grup Mute - 8 grup DCA - 16 wyjść XLR - 6 wejść Aux In: wtyczka jack 6,3 mm (do wyboru 2 przez Cinch) - 6 wyjść Aux Out: wtyczka jack 6,3 mm (do wyboru 2 przez Cinch) - cyfrowe wyjście stereo AES/EBU - 2 wyjścia na słuchawki: wtyczka jack 6,3 mm - stereofoniczne wyjście monitora / pomieszczenia kontrolnego z funkcją przyciemniania i mono - interfejs USB Audio 32in/32out - zmotoryzowane suwaki 100 mm - kolorowy wyświetlacz TFT 7" - wyświetlacz LCD na każdym kanale - 4-pasmowy pełnoparametryczny EQ na każdy kanał - regulowane opóźnienia na wszystkich kanałach - wirtualny Rack efektów z 8 wejściami FX - wbudowany rejestrator stereo USB - zdalnie sterowany poprzez USB lub Ethernet - kompatybilny z Personal Monitoring System Behringer P-16 - pełna implementacja MIDI Urządzenie musi spełniać minimalne wymagania efektywności energetycznej określone normą IEC lub równoważną. Urządzenie dostarczone w opakowaniu nadającym się do recyklingu, wykonanym z materiałów pochodzących z recyklingu lub biodegradowalnych. Gwarancja produktu: 24 miesiące | 1 |  |  |  |  |
| - Cyfrowy stagebox do miksera cyfrowego | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - kompatybilny z konsoletą z pozycji nr 1 w cześci nr 3 - z 32 wejściami i 16 wyjściami - sieć AES50 lub równoważny protokół cyfrowy do transmisji audio - bezpośrednie złącze do monitora P-16 - model: 19" / 3 U - głębokość montażowa: 21 cm - możliwy kabel CAT-5e do 100m - podwójne wyjście ADAT - wejście i wyjście MIDI Opakowanie urządzenia wykonane z materiałów podlegających recyklingowi i ograniczające ilość tworzyw sztucznych. Urządzenie powinno cechować się niskim poborem mocy w trybie pracy i czuwania Gwarancja produktu: 24 miesiące | 1 |  |  |  |  |
| - Skrzynia transportowa | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - kompatybilne z stagebox z pozycji nr 2 z części nr 3 - z podwójnymi drzwiami 19" Gwarancja produktu: 24 miesiące | 1 |  |  |  |  |
| - Aktywny zestaw nagłośnieniowy z 4 kolumnami oraz pokrowcami | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - 2 kolumny typu array speaker system - PA with high SPL for bands, DJs and general applications - Flexible array with four configurations - Equipped with: 12" Woofer and eight 2.25" drivers - moc: 1000W - Flexible vertical sound coverage pattern with a horizontal dispersion of 100° - 35 mm Speaker flange - wymiary (W x H x D): 665 x 334 x 372 mm - 2 kolumny basowe - moc: 1000 W - Equipped with: Two 10" woofers with high diaphragm deflection - kompatybilne z głośnikami array spearek system - wymiary: 688 x 410 x 449 mm - Wodoodporne pokrowce kompatybilne z kolumnami, o odporności co najmniej IPX5, zapewniające ochronę przed deszczem i wilgocią. Gwarancja produktu: 24 miesiące Urządzenie powinno cechować się niskim zużyciem energii w trybie gotowości i pracy, stosować materiały nadające się do recyklingu oraz nie zawierać substancji szkodliwych zgodnie z normą RoHS. | 3 |  |  |  |  |
| - Aktywny bezprzewodowy system nagłośnieniowy z pokrowcem | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - do użytku jako monitor sceniczny, wzmacniacz lub główny system muzyczny - wyposażenie głośnika: 1x 6" Woofer i 3x 2,25" Driver - akumulator litowo-jonowy - czas pracy do 11 godzin - funkcja szybkiego ładowania - 4 możliwości pozycjonowania - zintegrowany 3-kanałowy mikser z wyświetlaczem OLED, Reverb i sterownikiem EQ dla tonów niskich i wysokich - Bluetooth - ToneMatch - przesyłanie strumieniowe Bluetooth z One-Touch-Pairing - audio Control poprzez aplikację Bose Music - zakres częstotliwości: 62 - 17000 Hz - kąt wiązki: 120 x 50° (H x V) - max. SPL: 103 dB, 109 dB Peak - wejścia: 2 x wtyczka jack kombi XLR 6,3 mm, 1 x wtyczka jack 6,3 mm, 1 x wtyczka minijack 3,5 mm - wyjście: 1 x XLR out - kołnierz statywu 35 mm - wymiary (sz. x wy. x gł.): 238 x 332 x 279 mm - kabel zasilający Gwarancja produktu: 24 miesiące System powinien cechować się energooszczędnym akumulatorem litowo-jonowym o wysokiej wydajności, posiadać funkcję szybkiego ładowania minimalizującą zużycie energii. | 8 |  |  |  |  |
| - Kompaktowy mobilny wzmacniacz z 2 mikrofonowymi nadajnikami ręcznymi i Bluetooth | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - Moc: 120 W - odtwarzacz USB dla plików MP3 lub WAV - połączenie Bluetooth - 2 systemy radiowe UHF (863 - 865 MHz) - 2 nadajniki ręczny z mikrofonem - 3 wejścia dla przewodowych źródeł dźwięku: 2x Mic / Line i 1x Stereo Line - wyjście liniowe: wtyczka jack 6,3 mm - praca przy zasilaniu sieciowym lub z wbudowanym akumulatorem - średni czas pracy na akumulatorku przy odtwarzaniu muzyki: ok. 4 godz. - średni czas pracy na akumulatorku przy mowie: ok. 6 godz. - kołnierz statywu 35 mm - wymiary (sz. x wy. x gł.): 360 x 567 x 290 mm - waga: 19 kg - w zestawie wózek transportowy i pilot na podczerwień Gwarancja produktu: 24 miesiące Urządzenie powinno posiadać wbudowany akumulator o wysokiej efektywności energetycznej, możliwie litowo-jonowy, zapewniający dłuższą żywotność i możliwość recyklingu. Funkcja automatycznego wyłączania po okresie bezczynności dla oszczędności energii. | 2 |  |  |  |  |
| 7. Kompaktowy mobilny wzmacniacz z nadajnikiem mikrofonowym typu headset oraz mikrofonowym nadajnikiem ręcznym i Bluetooth | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - Moc: 120 W - odtwarzacz USB dla plików MP3 lub WAV - połączenie Bluetooth - 2 systemy radiowe UHF (863 - 865 MHz) - 1 nadajniki ręczny z mikrofonem - 1 nadajnik mikrofonowy typu headset z bodypack - 3 wejścia dla przewodowych źródeł dźwięku: 2x Mic / Line i 1x Stereo Line - wyjście liniowe: wtyczka jack 6,3 mm - praca przy zasilaniu sieciowym lub z wbudowanym akumulatorem - średni czas pracy na akumulatorku przy odtwarzaniu muzyki: ok. 4 godz. - średni czas pracy na akumulatorku przy mowie: ok. 6 godz. - kołnierz statywu 35 mm - wymiary (sz. x wy. x gł.): 360 x 567 x 290 mm - waga: 19 kg - w zestawie wózek transportowy i pilot na podczerwień Gwarancja produktu: 24 miesiące Wbudowany akumulator litowo-jonowy o zwiększonej efektywności energetycznej i możliwości recyklingu. Automatyczne wyłączanie po okresie bezczynności dla oszczędności energii. | 2 |  |  |  |  |
| 8. Pokrowiec transportowy | Urządzenie powinno być kompatybilne z moblinym wzmacniaczem z pozycji nr 6 oraz 7 z cześci nr 3 Gwarancja produktu: 24 miesiące | 8 |  |  |  |  |
| 9. Mikrofon z ręcznym nadajnikiem | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - pełne pokrycie pasma słyszalnego od 20Hz do 20kHz - bezpieczna transmisja bezprzewodowa dzięki szyfrowaniu AES-256 - ponad 120 dB dynamiki - przełączana moc wyjściowa (RF) nadajnika – 1 lub 10 mW - do 9 godzin ciągłej pracy - podświetlany ekran LCD - zasięg (w przypadku kiedy nadajnik i odbiornik mogą się „widzieć“) do 100m - funkcja blokowania włącznika oraz zmiany częstotliwości - automatyczne wyszukiwanie wolnych kanałów - zapewnianie stabilnego połączenia RF - wykorzystanie widma RF - do 22 nadajników na pojedynczy kanał TV 8 MHz - bezpieczne szyfrowanie wszystkich transmisji bezprzewodowych AES 256 bitów - oprogramowanie umożliwiające zdalne sterowanie z komputera PC lub Mac - format półek z odłączanymi antenami ½ fali - maksymalnie 60 dB regulowanego wzmocnienia dźwięku - pasmo dostrajania do 72 MHz (zależne od regionu) - wyjście XLR mikrofonu / linii i wyjście instrumentu 6.3 mm - zasilacz Urządzenie powinno być energooszczędne, np. z funkcją automatycznego wyłączania po okresie bezczynności. Gwarancja produktu: 24 miesiące | 4 |  |  |  |  |
| 10. Mikrofon dynamiczny instrumentalny | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - typ przetwornika: dynamiczne - wykres kierunkowości: pasmo przenoszenia: 40 Hz - 15000 Hz - czułość (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa Gwarancja produktu: 24 miesiące | 9 |  |  |  |  |
| 11. Mikrofon dynamiczny wokalny | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - typ przetwornika: dynamiczne - wykres kierunkowości: pasmo przenoszenia: 40 Hz - 15000 Hz - czułość (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa Gwarancja produktu: 24 miesiące | 8 |  |  |  |  |
| 12. Network Cable | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - odporny na zużycie, osłonięty kabel sieciowy - 50 metrów na rolce - solidny i giętki kabel - podwójna ochroda przeciwko zakłuceniami EMI and ESD - testowane dla sieci audio AES50 i EtherSound - wytrzymały, lekki bęben linowy z pomocniczym nawijaczem i zintegrowanym hamulcem, lub równoważny - złącza RJ45 typu Hirose lub równoważne, zabezpieczone na obu końcach wtyczkami ethernetowymi o stopniu ochrony min. IP65 - gumowe zaślepki na złączach etherCON dla ochrony podczas transportu - Konstrukcja kabla powinna umożliwiać łatwą naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów, co wydłuża jego żywotność. Gwarancja produktu: 24 miesiące | 3 |  |  |  |  |
| 13. Kabel jack 6,3 x 6x3 (mono) | Kabel o długości min. 3 metrów Gwarancja produktu: 24 miesiące | 8 |  |  |  |  |
| 14. Kabel jack 6,3 x 6x3 (mono) | Kabel o długości min. 5 metrów Gwarancja produktu: 24 miesiące | 8 |  |  |  |  |
| 15. Kabel jack 6,3 x 3,5 (stereo - komputerowy) | Kabel o długości min. 1,5 metra Gwarancja produktu: 24 miesiące | 4 |  |  |  |  |
| 16. Kabel jack 6,3 x 3,5 (stereo - komputerowy) | Kabel o długości min. 5 metrów Gwarancja produktu: 24 miesiące | 6 |  |  |  |  |
| 17. Kabel xrl | Kabel o długości min. 5 metrów Gwarancja produktu: 24 miesiące | 15 |  |  |  |  |
| 18. Kabel xrl | Kabel o długości min.10 metrów Gwarancja produktu: 24 miesiące | 6 |  |  |  |  |
| 19. Kabel xlr (dmx) | Kabel o długości min. 3 metrów Gwarancja produktu: 24 miesiące | 9 |  |  |  |  |
| 20. Kabel xlr (dmx) | Kabel o długości min.5 metrów Gwarancja produktu: 24 miesiące | 9 |  |  |  |  |
| 21. Kabel xlr (dmx) | Kabel o długości min. 10 metrów Gwarancja produktu: 24 miesiące | 9 |  |  |  |  |
| 22. Kabel xlr (dmx) | Kabel o długości min. 50 metrów Gwarancja produktu: 24 miesiące | 2 |  |  |  |  |
| 23. Strętka cat 5 e (minimum) | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - 2 metry - 5 metrów - 10 metrów Gwarancja produktu: 24 miesiące | 18 |  |  |  |  |
| 24. Strętka cat 5 e (minimum) | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - 20 metrów - 50 metrów Gwarancja produktu: 24 miesiące | 4 |  |  |  |  |