Część numer 1 - Dostawa sprzętu oświetleniowego w ramach projektu

„Budowanie marki miasta Torunia w oparciu o walory architektoniczne za pomocą nowoczesnych technologii”

| PRZEDMIOT | SPECYFIKACJA | ILOŚĆ | KWOTA NETTO | VAT | KWOTA BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ruchoma głowa typu WASH IP65 oparta na ledowym źródle światła | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - Źródło światła: źródło światła oparte na diodach LED RGBW o łącznej mocy nie mniejszej niż 700 W, zapewniające strumień świetlny min. 9 000 lm, - Dodatkowe źródło światła (efektowe): dodatkowe źródło efektowe LED RGB, umożliwiające niezależne sterowanie kilkoma sekcjami (minimum 8) - Zoom: płynna regulacja ogniskowej w zakresie min. 4° – 50° - Strumień świetlny: min. 9 000 lumenów - Regulacja modulacji PWM: min. 600 Hz – 15 000 Hz - Zakres ruchu głowicy: Pan min. 540°, Tilt min. 260° - Strobo: płynna regulacja min. 0 – 20 Hz - Min. 4 krzywe dimmera (liniowa, logarytmiczna, S-curve, itd.) - Zasilanie: poprzez złącze sieciowe IP65 lub równoważne - Sterowanie: DMX (XLR 5-pin), RDM, ArtNet, sACN, Kling-Net, W-DMX - Złącza Ethernet in/out - Możliwość aktualizacji firmware przez złącze USB - Stopień ochrony: min. IP65 - Pobór mocy: nie więcej niż 1150 W - Waga: nie większa niż 25 kg lub równoważna konfiguracja źródeł światła zapewniająca parametry świetlne i funkcjonalne nie gorsze niż wskazane Wyposażenie do każdego z urządzeń: - uchwyt typu „quick trigger” na rurę 50mm - 2 szt. - linka zabezpieczająca – 1 szt. - kabel zasilający z wtykiem Schuko - Kabel DMX 5-pin 20m złącza IP65 - skrzynia transportowa na kołach (pakowanie w skrzyniach transportowych po 2 urządzenia) Dopuszcza się zaoferowanie urządzeń równoważnych, tj. spełniających wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia co najmniej w zakresie funkcjonalnym, użytkowym, technicznym i jakościowym. Za rozwiązanie równoważne uznaje się urządzenie, które zapewnia osiągnięcie efektu porównywalnego z urządzeniem opisanym w specyfikacji, w szczególności poprzez spełnienie poniższych minimalnych parametrów równoważnych: Wymagany parametr; Parametr równoważny (minimalne wymaganie). Źródło światła; Minimum 19 diod LED RGBW, o łącznej mocy jednostkowej nie mniejszej niż 40 W każda lub źródła o innej konstrukcji i liczbie diod, zapewniające łączny strumień świetlny nie mniejszy niż 9 000 lm oraz możliwość mieszania barw RGBW.. System optymalizacji zużycia energii; Równoważny system pozwalający na automatyczne lub programowe ograniczanie poboru energii przy zachowaniu pełnej funkcjonalności urządzenia; urządzenie posiada certyfikat lub deklarację efektywności energetycznej.. Dodatkowe źródło efektowe; Źródła LED RGB (minimum 100 diod lub równoważne rozwiązanie zapewniające efekt świetlny o porównywalnej intensywności) z możliwością niezależnego sterowania minimum 12 sekcjami/strefami.. Gwarancja produktu: 24 miesiące | 6 |  |  |  |  |
| 2. Reflektor prowadzący oparty na źródle światła LED i kątami świecenia 10,5°-22,5°, pracujący w protokołach DMX, RDM | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - energooszczędne źródła światła LED barwy zimnobiałej o mocy minimum 300, umożliwiającą łatwą konserwację i wymianę komponentów, co sprzyja wydłużeniu żywotności urządzenia i zmniejszeniu wpływu na środowisko. - Temperatura barwowa źródła światła w zakresie 5500-6000K - CRI źródła światła nie mniejsze niż 92 - Żywotność źródła światła nie mniejsza niż 100,000h - Kąt szerokości świecenia regulowany w zakresie od nie więcej niż 10,5° do minimum 22,5° - Przy kącie świecenia 10,5° reflektor powinien z odległości 15 metrów osiągać natężenie nie mniejsze jak 1050 luksów - Zintegrowany ściemniacz mechaniczny 0-100% - Umieszona w dedykowanym slocie wymienna przysłona irys działająca w zakresie od pełnego otwarcia do całkowitego odcięcia - Uchwyt na gobo rozmiaru A (ok. 100 mm) został wskazany w celu zapewnienia wysokiej jakości i czytelności projekcji oraz kompatybilności z powszechnie stosowanym standardem akcesoriów scenicznych. Dopuszcza się uchwyt na gobo o równoważnym rozmiarze, umożliwiający uzyskanie efektów wizualnych porównywalnych z gobo rozmiaru A. - Mechaniczny zmieniacz kolorów na 6 ramek z możliwością użycia kilku filtrów jednocześnie - Minimalna bezpieczna odległość od oświetlanego obiektu nie większa niż 0.6m - Wbudowane złącza dmx 5-pin wejście i wyjście - Obsługiwane protokoły: DMX, RDM - Płynnie regulowany dimmer w rozdzielczości 8 i 16 bit - Funkcja strobo - Wbudowany tryb emulacji pracy ze źródłem żarowym - Graficzna skala dla potencjometrów ostrości i zoom na obudowie urządzenia dla szybkiego przywracania ustawień optycznych - Głośność pracy urządzenia nie większa niż 25 dB (A) Dodatkowe wyposażenie do każdego z oferowanych urządzeń: - Dedykowany statyw trójnożny - Dedykowana skrzynia transportowa - Kabel DMX 5-pin 20m złącza IP65 - Kabel zasilający z wtyczką Schuko Dopuszcza się oferowanie urządzeń równoważnych, spełniających wymagania funkcjonalne, techniczne i jakościowe nie gorsze niż poniższe: - Źródło LED o barwie zimnobiałej, mocy min. 300 W lub równoważne o porównywalnym strumieniu świetlnym i trwałości (min. 100 000 h). - Temperatura barwowa ok. 5500–6000 K, CRI ≥ 92 lub równoważne wartości zapewniające wierne oddanie barw. - Regulowany kąt świecenia w zakresie zbliżonym do 10,5°–22,5°, osiągający z 15 m natężenie ≥ 1050 lx lub równoważne. - Wbudowany ściemniacz 0–100%, przysłona irys, uchwyt na gobo A (ok. 100 mm), zmieniacz kolorów min. 6 ramek lub równoważne rozwiązania. - Sterowanie: DMX, RDM (lub równoważne protokoły), złącza 5-pin in/out. - Dimmer 8/16 bit, funkcja strobo, tryb emulacji żarówki. - Oznaczenia zoom/ostrości umożliwiające szybkie ustawienia lub rozwiązanie równoważne. - Poziom hałasu pracy ≤ 25 dB(A) lub równoważny. Wyposażenie równoważne: statyw trójnożny, skrzynia transportowa, kabel DMX 5-pin 20 m (IP65 lub równoważny), kabel zasilający Schuko lub równoważny. Gwarancja produktu: 24 miesiące | 3 |  |  |  |  |
| 3. Naświetlacz typu WASH IP65 oparty na ledowym źródle światła | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - Źródło światła LED minimum 40 diod RGBW mocy minimum 15W każda - Żywotność źródła światła minimum 50 000h - Temperatura barwowa źródła światła w zakresie 2800-10000K - Natywna optyka o kącie nie większym niż 21° lub z możliwością zastosowania opcjonalnego filtra w celu osiągnięcia kąta świecenia ≤21°, - Strumień świetlny minimum 29 000 lumenów - Płynnie regulowana częstotliwość strobo od nie więcej niż 0 do minimum 27Hz - Minimum 4 krzywych dimmera - Wbudowane złącza DMX XLR 5-pin - Praca w protokołach DMX, RDM - Wbudowany odbiornik bezprzewodowego DMX - Całkowity pobór mocy nie większy niż 560W przy napięciu 230V - Urządzenie musi posiadać źródła światła o deklarowanej trwałości nie mniejszej niż 50 000 godzin, z możliwością ich wymiany przez użytkownika lub autoryzowany serwis. - Cicha praca - Urządzenie musi być wyposażone w system chłodzenia z adaptacyjną regulacją prędkości wentylatorów lub system pasywny, pozwalający ograniczyć poziom hałasu i zużycie energii. - Szczelność całego urządzenia: IP65 - Waga urządzenia nie większa niż 13kg Dodatkowe wyposażenie do każdego z urządzeń: - uchwyt typu „quick trigger” na rurę 50mm - 2 szt. - linka zabezpieczająca – 1 szt. - magnetyczny filtr frost do oświetlania dużych powierzchni – 1 szt. - kabel zasilający z wtykiem Schuko - Kabel DMX 5-pin 20m złącza IP65 - skrzynia transportowa na kołach (pakowanie w skrzyniach na 6 urządzeń) Gwarancja produktu: 24 miesiące | 6 |  |  |  |  |
| 4. Maszyna do wytwarzania mgły pracująca w protokole DMX 512 oraz RDM | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - Czas nagrzewania nie dłuższy niż 30 sekund - Zużycie płynu nie większe niż 7ml/min - Zintegrowane uchwyty na górnym panelu maszyny do przenoszenia urządzenia - Wbudowany wiatrak z płynną regulacją prędkości., Maksymalna prędkość wiatraka nie mniejsza niż 120cfm lub równoważna wydajność powietrza zapewniająca efektywne rozproszenie dymu - Praca ciągła bez przerw na nagrzewanie - Wbudowany timer z regulacją czasu i interwału dymienia. - Miejsce na pojemnik na płyn do dymu o pojemności nie mniejszej niż 3,5 litra. - Dublowane wejścia/wyjścia DMX (XLR 3-pin i/lub 5-pin) lub zastosowanie adaptera umożliwiającego obsługę obu standardów.” - Wodoodporne złącze zasilania IP65, np. typu Seetronic lub równoważne, kompatybilne z outdoorową eksploatacją. - Urządzenie powinno być wyposażone w wyświetlacz służący do adresowania urządzenia oraz do funkcji specjalnych. - Urządzenie wyposażone w dwa fizyczne potencjometry do manualnego ustawienia poziomu dymienia i poziomu pracy wentylatora lub inna forma fizycznego sterowania umożliwiająca bezpośrednią regulację obu funkcji. - Gwintowany otwór M12 do instalacji uchwytu umożliwiającego podwieszenie maszyny do kratownicy - Funkcja samooczyszczenia przed wyłączeniem maszyny wyzwalana z menu urządzenia - Urządzenie wyposażone w opakowania bez tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (np. styropian, plastikowe torby, - Posiada funkcje oszczędzania energii (eco mode) o niskim poziomie hałasu oraz z możliwością długotrwałej eksploatacji bez konieczności częstej konserwacji. Wyposażenie po 1 sztuce dla każdej oferowanej maszyny do dymu: - Dedykowana skrzynia transportowa - Kabel DMX 5-pin 20m złącza IP65 - minimum 5 litrów płynu do dymu do każdego urządzenia. Gwarancja produktu: 24 miesiące | 9 |  |  |  |  |
| 5. Ruchoma oprawa hybrydowa typu WASH/STROBE IP65 oparta na ledowym źródle światła | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: Źródło światła główne: LED tricolor o łącznej mocy nie mniejszej niż 600–700 W, zapewniające równoważny strumień świetlny. Dodatkowe źródło światła: LED zimnobiałe o łącznej mocy nie mniejszej niż 200–300 W, zapewniające efekt stroboskopowy i wysoką jasność. Żywotność źródeł światła: minimum 50 000 h. Podział źródeł światła: minimum 14 sterowanych sekcji RGB oraz 28 sekcji białych diod (stroboskopowych) lub równoważny podział umożliwiający uzyskanie efektów wizualnych porównywalnych z opisem. Ruch tilt: min. 180°. Strumień świetlny łączny: równoważny urządzeniu spełniającemu powyższe moce źródeł (około 70 000 lumenów lub wartość osiągalna przy zmienionych mocach). Regulowana częstotliwość strobo: 0–30 Hz lub równoważny zakres. Minimum 4 krzywe dimmera. Zasilanie: poprzez złącze Seetronic IP65 lub równoważne. Sterowanie: DMX XLR 5-pin, protokoły DMX, RDM, Art.Net, sACN lub równoważne. Opcje montażu: adaptory do wieszania w pozycji poziomej i pionowej; wbudowane piny wyrównujące dla aranżacji liniowych. Wyposażenie dodatkowe: 2 × uchwyt „quick trigger” na rurę 50 mm, 1 × linka zabezpieczająca, kabel zasilający Schuko, kabel DMX 5-pin 20 m (IP65), skrzynia transportowa na 6 urządzeń, odbiornik bezprzewodowego DMX na każde 2 urządzenia. Całkowity pobór mocy: ≤ 700 W (dopasowany do realnych mocy źródeł LED). Źródła LED wymienialne, części zamienne dostępne min. 5 lat. Tryb eco/standby: ≤ 1 W. Obudowa i opakowania: wolne od PVC/halogenów, nadające się do recyklingu. Wentylatory: regulowane, poziom hałasu ≤ 30 dB(A). Gwarancja produktu: 24 miesiące | 6 |  |  |  |  |
| 6. Ruchoma głowa typu PROFILE IP65 oparta na ledowym źródle światła | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - Źródło światła biały LED o mocy minimum 1250W - Temperatura barwowa źródła światła nie większa niż 7500K - Współczynnik oddawania barw CRI źródła światła nie mniejszy niż 71 - Możliwość podwyższenia poziomu CRI do minimum 91 za pomocą wbudowanego filtra. Filtr może znajdować się na tarczy kolorów. - Płynnie regulowany zoom w zakresie od nie więcej niż 6.5° do minimum 58° - Strumień świetlny na wyjściu nie mniejszy niż 60 500 lumenów - Zakres ruchu Pan/Tilt nie mniejszy niż 540/270° - Minimum jedna tarcza kolorów po minimum 6 ko biały - Minimum dwie obrotowe i indeksowane tarcze gobo po minimum 7 gobo + otwarte - Zmotoryzowany iris - Urządzenie powinno być wyposażone w system zdalnie sterowanych czterech przysłon profilujących strumień świetlny, umożliwiających dopasowanie kształtu strumienia światła do scenografii: np. wyświetlanie efektów na powierzchniach prostokątnych, kwadratowych lub trapezowych. - Każda z czterech przysłon profilujących powinna umożliwiać indywidualną zmianę kąta pochylenia - Obrót zespołu przysłon profilujących w zakresie minimum +/- 60° - Minimum dwa pryzmaty obrotowe i indeksowane co najmniej pięciościenne w tym co najmniej jeden liniowy i co najmniej jeden okrągły - Płynnie regulowana częstotliwość strobo od nie więcej niż 0 do minimum 20Hz - Minimum 4 krzywe dimmera - System płynnego mieszania kolorów CMY - System płynnie regulowanego CTO na oddzielnym kanale DMX - Płynnie regulowane filtry Frost - Zasilanie realizowane za pomocą złącza Seetronic Powercon IP65 - Wbudowane złącza DMX XLR 5-pin - Wbudowany odbiornik bezprzewodowego DMX - Praca w protokołach Art-Net, DMX, RDM, W-DMX, sACN - Wbudowane złącza Ethernet in/out z możliwością przesyłu danych nawet w przypadku utraty zasilania urządzenia - Wbudowany odbiornik bezprzewodowego DMX - Wbudowane złącze USB do aktualizacji oprogramowania - Głośność z odległości 1m nie większa niż 43.3 db(A) w najcichszym trybie - Wyświetlacz z zasilaniem akumulatorowym - Zintegrowana osłona przeciwsłoneczna chroniąca tor optyczny przed działaniem promieni słonecznych, gdy oprawa jest wyłączona - Szczelność całego urządzenia minimum IP65 - Waga urządzenia nie większa niż 47kg - Urządzenie musi posiadać tryb czuwania (eco-standby), w którym pobór mocy nie przekracza 1 W. - Obudowa urządzenia nie może zawierać PVC ani halogenów - elementy opakowania muszą być w 100% nadające się do recyklingu, bez wykorzystania jednorazowych tworzyw sztucznych. Wyposażenie do każdego z urządzeń: - uchwyt typu „quick trigger” na rurę 50mm - 2 szt. - dedykowane uchwyty montowane na ramionach ułatwiające przenoszenie oprawy – 2 szt. - linka zabezpieczająca – 1 szt. - kabel zasilający z wtykiem Schuko - Kabel DMX 5-pin 20m złącza IP65 - skrzynia transportowa na kołach Gwarancja produktu: 24 miesiące | 6 |  |  |  |  |
| 7 . Konsoleta sterująca oświetleniem z conajmniej dwoma ekranami dotykowymi z wbudowanym wizualizerem | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje: - Sterowanie w czasie rzeczywistym do minimum 250 000 parametrów na sesję w połączeniu z dedykowanymi procesorami - Minimum 6 wyjść DMX i minimum 1 wejście DMX - Minimum 2 wbudowane, składane monitory wielodotykowe - Minimum 2 wbudowane ekrany wielodotykowe, niskoprofilowe typu „letterbox” - Minimum 2 wbudowane ekrany wielodotykowe podglądowe - Możliwość podłączenia minimum 2 zewnętrznych monitorów wielodotykowych - Minimum 40 programowalnych enkoderów z podświetleniem RGB lub równoważnym rozwiązaniem umożliwiającym identyfikację parametrów - Minimum 5 podwójnych podświetlanych enkoderów - Minimum 15 zmotoryzowanych podświetlanych suwaków długości 60mm - Minimum 60 niezależnych playbacków - Minimum 16 konfigurowalnych przycisków - Zintegrowana szuflada na klawiaturę - Wbudowany lub zewnętrzny zasilacz awaryjny (UPS) umożliwiający nieprzerwaną pracę w przypadku braku zasilania - Minimum 3 złącza etherCON oraz minimum 6 złącz USB - Minimum 2 podświetlane zmotoryzowane suwaki A/B długości 100mm - Indywidualnie podświetlane ciche przyciski z regulacją intensywności podświetlenia - Zużycie energii w trybie roboczym nie większe niż 120 W - Tryb automatycznego wyłączania (Auto Power Off) Parametry: - Oferowana konsoleta ma zapewniać co najmniej 16 384 parametry sterujące HTP/LTP Złącza wbudowane: - Minimum 1 złącze zasilające powerCON TRUE 1 - Minimum 3 złącza etherCON/RJ45 - Minimum 6 wyjść DMX 512-A - Minimum 1 wejście DMX 512-A - Minimum 1 wejście MIDI - Minimum 1 wyjście MIDI - Minimum 1 złącze Linear Timecode - Minimum 1 wejście Audio - Minimum 1 złącze GPI - Minimum 2 złącza DisplayPort 1.2 dla zewnętrznych monitorów - Minimum 2 złącza S/PDIF wejście i wyjście - Minimum 3 złącza USB 2.0 - Minimum 3 złącza USB 3.0 - Minimum 2 złącza dla ledowych lampek oświetlenia konsolety Wymiary i waga: - Wymiary konsolety przy rozłożonych ekranach w pozycji roboczej nie większe niż około 900 x 600 x 420 mm - Waga konsolety nie większa niż 35 kg Wyposażenie: - Pokrowiec - Minimum 2 lampki ledowe oświetlenia konsolety - Minimum 1 magnetyczna nakładka opisowa suwaków - Dedykowana skrzynia transportowa na kołach - Nadajnik bezprzewodowego DMX na minimum 8 linii kompatybilny z oferowanymi odbiornikami bezprzewodowego DMX - 8 szt. odbiorników bezprzewodowego DMX - każdy dla co najmniej 1 linii DMX, kompatybilnych z oferowanym nadajnikiem Odtwarzanie, edycja, programowanie: - Obsługa formatu MVR (My Virtual Rig) umożliwiającego dwukierunkową wymianę danych projektu sceny/oświetlenia pomiędzy konsoletą oświetleniową a oprogramowaniem do wizualizacji, programami CAD itp. - Obsługa matryc w trybie siatki umożliwiająca identyfikację położenia urządzeń w przestrzeni 3D. Każde urządzenie powinno posiadać możliwość identyfikacji jako obiekt w siatce przestrzennej. - Wbudowany edytor efektów umożliwiający automatyczne tworzenie efektów po dodaniu drugiego, lub większej ilości kroków dla wartości danego atrybutu. - Obsługa plików opisowych w formacie GDTF (General Device Type Format). - Praca w trybie Multi-User (wielu niezależnych użytkowników) który pozwala na jednoczesna pracę nad tym samym spektaklem z wykorzystaniem kilku konsolet w czasie rzeczywistym. - Wbudowany wizualizer w formie okna 3D z możliwością pozycjonowania i obracania urządzeń w wirtualnej przestrzeni. Wizualizer powinien umożliwiać wyświetlanie wiązki światła, która porusza się i zmienia kolor, gdy zmieniane są wartości parametrów urządzeń. - Obsługa skryptów tekstowych LUA Dopuszcza się rozwiązania równoważne w zakresie liczby i typu interfejsów, elementów sterujących, funkcji systemowych oraz wymiarów i wagi – pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności wymaganej w opisie przedmiotu zamówienia. Gwarancja produktu: 24 miesiące | 1 |  |  |  |  |

Łączna wartość brutto:

Łączna wartość netto:                                                           Łączna wartość VAT:

Część 2 - Dostawa sprzętu oświetleniowego w ramach projektu

„7 cudów Torunia – szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO”

| PRZEDMIOT | SPECYFIKACJA | ILOŚĆ | KWOTA NETTO | VAT | KWOTA BRUTTO | NAZWA PRODUCENTA, MODEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ruchoma głowa IP65 oparta na źródle laserowym z efektami powietrznymi | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: Układ optyczny: - Układ optyczny zapewniający zoom o proporcji co najmniej 35:1 (np. 0,6°–23°), oparty na minimum 12-elementowej optyce lub rozwiązaniu równoważnym pod względem jakości wiązki i zakresu ogniskowania - Soczewka frontowa o średnicy minimum 160 mm lub rozwiązanie równoważne zapewniające porównywalną intensywność i jakość wiązki świetlnej Źródło światła: - Laserowe źródło fosforowe - Strumień świetlny: minimum 1 400 000 luksów przy 10 m lub równoważny pod względem jasności i intensywności wiązki - Temperatura barwowa: 6500 K - Wskaźnik oddawania barw (CRI): >65 - Trwałość (L70): do 12 000 godzin - Źródło pozbawione efektu ziarnistości (speckle-free) Ruchome elementy: - Wysoka precyzja pozycjonowania - Rozdzielczość: 8- lub 16-bitowa - Płynny ruch - Automatyczne pozycjonowanie PAN i TILT - Zakres: nieograniczona rotacja PAN i TILT Kolory: - Zaawansowany system mieszania kolorów CMY - Zmienna korekcja temperatury barwowej CTO - Minimum 18 kolorów uzupełniających lub równoważne rozwiązanie zapewniające zróżnicowaną paletę barw do efektów powietrznych - 6 filtrów korekcyjnych Gobosy: - 12 indeksowalnych, obrotowych gobo - Płynna regulacja prędkości rotacji gobo - Minimum 70 stałych metalowych gobo - Średnica obrazu gobo rotacyjnego: 4 mm Efekty Frost: - 2 filtry frost: lekki i ciężki Pryzmaty: - 2 sekcje po 4 pryzmaty rotacyjne i indeksowalne - Możliwość łączenia efektów Efekty specjalne: - Animowana tarcza graficzna z regulacją ostrości - Ciągła rotacja w obu kierunkach Dimmer / Strobe: - Elektroniczny dimmer w zakresie od 0 do 100% - Efekt stroboskopowy: 1–25 błysków na sekundę Funkcje specjalne: - Graficzny wyświetlacz LCD z funkcją automatycznego obrotu - 5 przycisków menu do ustawień funkcji - Wbudowany odbiornik umożliwiający bezprzewodowe sterowanie sygnałem DMX - Złącza XLR 5-pinowe (IP65) - Złącza RJ45 (IP65) - Złącza powerCON TRUE1 TOP (IP65) Sterowanie: - Protokół DMX 512 - Kompatybilność z DMX-RDM - Tryb samodzielny, panel lokalny - Obsługa protokołów sieciowych do sterowania oświetleniem (Art-Net, sACN) - 3 tryby DMX (od 35 do 45 kanałów) Zasilanie: - Zakres napięcia: 100–240 V, 50/60 Hz - Pobór mocy: maks. 480 W System chłodzenia: - Zaawansowany system chłodzenia cieczą - Wentylatory IP68 z automatyczną regulacją prędkości - Użytkownik może wybrać tryb wentylacji - Zabezpieczenie przed przegrzaniem Obudowa: - Korpus z aluminium i stalowych płyt - Podstawa z odlewanego ciśnieniowo aluminium - Obudowy z formowanego tworzywa ABS/PC (klasa V0) - Uchwyty transportowe po obu stronach - Cztery wytrzymałe nóżki - Klasa szczelności IP65 - Wykończenie zewnętrzne: czarny (Carbon) Instalacje: - Dwa uchwyty Omega z blokadą ¼ obrotu - Cztery punkty montażowe ¼ obrotu - Punkt mocowania linki bezpieczeństwa Parametry pracy: - Maksymalna temperatura otoczenia: 45 °C - Minimalna temperatura otoczenia: -20 °C - Minimalna odległość pracy: 25 m Zgodność: - Dyrektywa EMC 2014/30/UE - Dyrektywa LVD 2014/35/UE - Normy USA: UL 1573 i FCC Part 15, Subpart B: 2018 Wymiary: - Wymiary urządzenia: 415 × 660 × 280 mm (szer. × wys. × gł.) - Wymiary opakowania (pianka): 485 × 565 × 560 mm Masa: - Masa własna: 33 kg Skrzynia transportowa Urządzenie musi posiadać tryb ograniczenia poboru mocy (eco mode lub standby <10 W), a oprawa zawierać co najmniej 20% elementów nadających się do recyklingu. Dopuszcza się rozwiązania równoważne w zakresie parametrów optycznych, liczby i rodzaju efektów, sposobu chłodzenia, konstrukcji obudowy i interfejsów, pod warunkiem zapewnienia funkcjonalności i jakości efektów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Gwarancja produktu: 24 miesiące | 8 |  |  |  |  |
| 2. Ruchoma głowa typu profil IP65 z białym źródłem LED | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: Optyka: - 13-elementowy, Zoom o wysokiej rozdzielczości o stosunku około 8:1, w zakresie zbliżonym do 7°–58° (±2°), - Szybki liniowy zoom z napędem silnikowym - Hartowane soczewki z powłoką antyrefleksyjną - Soczewka o średnicy nie mniejszej niż 145 mm Źródło światła: - 40 000 lumenów, silnik światła białego 8200 K - Całkowita moc wyjściowa oprawy: do 30 000 lumenów - Moc wyjściowa temperatury barwowej: 6900 K - CRI: powyżej 70 - Znamionowa żywotność (L70): do 40 000 godzin - Zarządzanie źródłami bez migotania odpowiednie do zastosowań telewizyjnych i wszystkich wydarzeń rejestrowanych wideo Ruch: - Niezwykle dokładne pozycjonowanie - Ruchoma głowica obsługiwana przez rozdzielczość 8- lub 16-bitową - Silniki krokowe o wysokiej rozdzielczości obsługiwane przez mikroprocesory, aby zapewnić ekstremalną dokładność i płynny ruch - Automatyczne ponowne pozycjonowanie panoramy i pochylenia - Zakres ruchomej głowicy: 540° (panoramowanie), 263° (pochylenie) Kolory: - Zaawansowany system mieszania kolorów zapewniający mieszanie kolorów CMY - Zmienna korekcja temperatury barwowej CTO - Stałe koło kolorów z sześcioma kolorami uzupełniającymi Gobo: - Indeksowane obrotowe koła gobo z minimum 7 precyzyjnymi szklanymi gobo - Regulowane obrotowe gobo w obu kierunkach - Stałe koło gobo z minimum 11 precyzyjnymi szklanymi gobo - Średnica obrotowego gobo (obrotowe gobo): około 27 mm - Średnica obrazu: około 22 mm - Grubość gobo: około 1,1 mm Ściemniacz / Strobo: - Elektroniczny ściemniacz, umożliwiający idealną regulację światła od 0 do 100% bez zmiany koloru - Efekt stroboskopowy, z regulacją prędkości od 1 do 25 błysków na sekundę Funkcje oprogramowania: - Lokalny adres DMX oprawy i opcjonalnych parametrów za pomocą wbudowanego panelu sterowania LCD - Zdalny adres DMX oprawy i opcjonalnych parametrów za pomocą standardowego sterownika RDM DMX - Menu informacyjne, w tym licznik godzin, temperatura, Cechy sprzętowe: - Graficzny wyświetlacz LCD do adresowania i ustawień funkcji specjalnych, z funkcją odwracania - 5 przycisków menu do ustawiania funkcji - Ochrona przed przegrzaniem - Zintegrowany bezprzewodowy odbiornik DMX/RDM, kompatybilny z powszechnie stosowanymi technologiami bezprzewodowego przesyłu sygnału DMX, lub równoważny. - Urządzenie dostępne w wersji IP65: - Złącza męskie i żeńskie XLR 5-pin (IP65) do połączenia DMX - Złącza RJ45 IN/OUT (IP65) do połączeń sieciowych kompatybilnych z DMX/Art-Net. - Złącze męskie powerCON TRUE1 (IP65) do zasilania - Urządzenie dostępne również w wersji IP66: - Złącza sygnałowe i zasilające IP66, kompatybilne z DMX, sieciowymi protokołami sterowania oświetleniem oraz zasilaniem. - Możliwość podłączenia przewodów zakończonych odsłoniętym końcem (open-ended cable) przy zachowaniu ochrony IP66 Sterowanie: - Protokół DMX 512, przez kabel DMX IP65 lub system bezprzewodowy - Zgodność z DMX-RDM - Tryb samodzielny i tryby Master/Slave - Protokoły sieciowe do sterowania oświetleniem (Art-Net, sACN) przez złącze Ethernet IP65. - Lokalny panel sterowania, z wyświetlaczem LCD IP65 - Wybór 4 trybów DMX (od 38 do 61 kanałów DMX) Zasilanie: - Zasilacz elektroniczny z aktywnym PFC - 100 do 240 V – 50/60 Hz - Moc: maksymalnie 800 W System chłodzenia: - Zaawansowany system chłodzenia cieczą - Samoregulujące wentylatory o zmiennej prędkości IP68 zapewniające cichą pracę (tryb automatyczny) - Wybieralne tryby użytkownika wentylacji z nowym trybem cichym - Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą Obudowa: - Szkielet z ruchomą głowicą wykonany z odlewanego ciśnieniowo aluminium - Podstawa z odlewanego ciśnieniowo aluminium - Radiatory z aluminium i miedzi - Formowane pokrywy z odlewanego ciśnieniowo aluminium - Dwustronne uchwyty do transportu - Cztery wytrzymałe nóżki zapewniające lepszą stabilność - Stopień ochrony IP65 - Wykończenie zewnętrzne: czarne (Carbon) Instalacja: - System uchwytów mocujących: dwa uchwyty Omega ¼ obrotu przeznaczone do stosowania ze standardowymi zaciskami - Punkty montażowe: cztery ¼ obrotu blokujące elementy mocujące umożliwiające montaż uchwytów Omega na oprawie oświetleniowej - Punkt mocowania linki bezpieczeństwa Parametry eksploatacyjne: - Pozycje robocze: wszystkie (urządzenie na podłodze lub zamocowane do wspornika) - Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia (Ta max): 45 °C (113 °F) - Minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia (Ta min): -20 °C (14 °F) - Minimalna odległość użytkowania: 2 m (6,56 ft) - ROZMIAR - Produkt: około 490 x 710 x 330 mm (dł. x wys. x gł.) - Pianka do flight-case: 655 x 590 x 555 mm (dł. x wys. x gł.) - WAGA - Produkt: do 40 kg Skrzynia transportowa Urządzenie musi posiadać co najmniej jeden tryb pracy energooszczędnej (np. eco mode, silent mode, itp.), umożliwiający ograniczenie poboru mocy w sytuacjach niewymagających pełnej jasności lub wydajności. Urządzenie musi być wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w tryb uśpienia lub stand-by po określonym czasie bezczynności. Urządzenie musi zapewniać łatwy dostęp do komponentów serwisowych, w tym systemu chłodzenia, bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi. Uwaga: Wszystkie wskazane nazwy producentów, technologie, znaki towarowe, wymiary i wartości liczbowe należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające wymogi funkcjonalne, jakościowe i techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia. Gwarancja produktu: 24 miesiące | 12 |  |  |  |  |
| 3. Nadajnik-odbiornik dalekiego zasięgu DMX/RDM Aurora | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - Specyfikacja sieci bezprzewodowej - Tryb bezprzewodowy: system zgodny z co najmniej jednym z protokołów G3, G4s, CRMX lub równoważnym, zapewniającym stabilną transmisję sygnału DMX/RDM w warunkach profesjonalnych zastosowań scenicznych. - Wzmocnienie (mW): 300 mW - Czas reakcji: 5 ms - Sterowanie i programowanie - Protokoły: co najmniej Art-Net, DMX, RDM oraz jeden z protokołów komunikacji bezprzewodowej (np. Bluetooth, sACN) lub równoważne - Specyfikacje elektryczne i połączenia - Zasilanie: 100-240 V AC 50-60 Hz - Złącze zasilania In: kompatybilne z powerCON TRUE1 lub równoważne, zapewniające bezpieczne i pewne połączenie zasilania - Złącza DMX In/Out: XLR 5-pin lub równoważne, kompatybilne z profesjonalnymi systemami DMX/RDM - Specyfikacja mechaniczna - Długość (mm): 200 mm - Szerokość (mm): 140 mm - Wysokość (mm): 44 mm - Waga: 0,8 kg - Stopień ochrony IP: IP20 (tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń) - Kolor: Czarny - Specyfikacja termiczna - Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C - Minimalna temperatura otoczenia: -20 °C Urządzenie powinno posiadać funkcję automatycznego przechodzenia w tryb niskiego poboru energii po okresie bezczynności, nie dłuższym niż 10 minut. Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne, które spełniają co najmniej wszystkie parametry techniczne i funkcjonalne określone w specyfikacji, w szczególności w zakresie: protokołów komunikacyjnych (Art-Net, DMX, RDM, sACN, Bluetooth), mocy nadawczej (min. 300 mW), stopnia ochrony IP20 lub wyższego, oraz zakresu temperatur pracy od -20 °C do +40 °C. Urządzenia równoważne muszą zapewniać pełną kompatybilność z istniejącym systemem sterowania oświetleniem i muszą posiadać złącza zasilania i sygnałowe zgodne ze standardem powerCON TRUE1 oraz XLR 5-pin. Gwarancja produktu: 24 miesiące | 4 |  |  |  |  |
| 4. Rozdzielnia | Urządzenie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - Gniazda PCE: - 16A 5P 230/400V - 5 sztuk - 32A 3P 230V - 6 sztuk - 32A 5P 230/400V - 2 sztuki - 2P+Z 230V 16A - 3 sztuki - Wtyk zasilający 63A 5P 230/400V - 1 sztuka - Zabezpieczenia wysokiej klasy EATON: - Na gniazda 16A 5P 230/400V: - RCD 40A 4P 30mA AC - 3 sztuki - C16A 1P - 15 sztuk - moduły pojedyncze aby usterka/przęciążenie na jednej fazie danego gniazda nie odłączało pozostałych faz tego gniazda - Na gniazda 32A 5P 230/400V: - RCD 63A 4P 30mA AC - 1 sztuka - C32A 1P - 6 sztuk - moduły pojedyncze aby usterka/przęciążenie na jednej fazie danego gniazda nie odłączało pozostałych faz tego gniazda - Na gniazda 32A 3P 230V: - RCD 63A 2P 30mA AC - 3 sztuki (po 2 gniazda na każdej) - C32A 1P - 6 sztuk - Na gniazda 2P+Z 230V: - RCD 63A 2P 30mA AC - 1 sztuka - B16A 1P - 3 sztuki - Wymiary zewnętrzne rozdzielnicy to: - wysokość z kołami 760mm, bez kół 640mm, szerokość 535mm, głębokość z pokrywami 760, bez pokryw 600mm. Dopuszcza się urządzenia równoważne spełniające powyższe parametry techniczne oraz wymagania funkcjonalne, posiadające certyfikaty zgodności i deklarację zgodności CE. Urządzenie musi charakteryzować się wysoką energooszczędnością oraz spełniać normy dotyczące ograniczenia substancji niebezpiecznych (RoHS). Elementy powinny być łatwe do recyklingu oraz wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. Gwarancja produktu: 24 miesiące | 1 |  |  |  |  |
| 5. Okablowanie – przedłużacz do rozdzielni | Okablowanie powinno posiadać następujące funkcje, parametry: - Przedłużacz siłowy 63A/5 5x10mm^2 20 metrów - Długość: 20 metrów - Przewód: 5x10mm^2 guma - Wtyczka 63A/5 - Gniazdo osadzone w bębnie: 63A/5 - Przewód wykonany z materiałów o niskiej zawartości halogenów i ołowiu. - Efektywność energetyczna i minimalizacja strat prądu. Gwarancja produktu: 24 miesiące | 5 |  |  |  |  |

Łączna wartość brutto:

Łączna wartość netto:

Łączna wartość VAT: