Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

ZP.3400-2/1/2026

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Rewitalizacja budynku Generałówki wraz z przebudową toalet, w ramach projektu „7 cudów Torunia szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO” oraz "Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim i Dybowskiego oraz realizacja wystaw stałych i czasowych”.

1a -  Rewitalizacja budynku Generałówki w ramach projektu „7 cudów Torunia szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO”

Przedmiot umowy w 1a obejmuje w szczególności następujący zakres prac:

- Zakres robót technicznych elektrycznych:

- roboty demontażowe

- T4 strych i piwnica   , oświetleniowej  typ LED obwody T1, T2, T3 , rozdzielnice strefowe T1, T2, T3 i T4 i rozdzielnia główna z wyposażeniem , wyłącznik ppoż, pomiary instalacji z dokumentacją powykonawczą

- montaż ogrzewaczy elektrycznych do wody przepływowych   12,5kW 1 szt i 3,5 kW 2 szt

- instalacja awaryjna  z oprawy 6 szt i ewakuacyjna z lampami ewakuacyjnymi  8 szt montowane zgodnie z wymogami przepisów ppoż

- instalacja domofonowa w tym tablica przyzywowa 1 szt i aparaty odbiorcze 4 szt

- instalacja internetowa i telefoniczna , montaż szafy dystrybucyjnej z wyposażeniem

- budowa kanalizacji kablowej  , pomiary transmisji i dokumentacja powykonawcza

- montaż instalacji antywłamaniowej z wyposażeniem w systemie bezprzewodowym

- montaż instalacji  automatycznej sygnalizacji pożaru SAP  w systemie dozorowanych linii adresowych w układzie pętli radiowej montaż centrali z programami i dodatkowym osprzętem. Pomiary odbiór i dokumentacja

- wymiana i modernizacja instalacji odgromowej z pomiarami i odbiorem

- Projekt zmiany lokalizacji szaf elektrycznych zewnętrznych, zamontowane  przy ścianach zewnętrznych,  modernizacja  szaf i nowa lokalizacja na terenie wewnętrznym

- Montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych dwuprzystankowej winda z2obniżonym podszybiem i nadszybiem

- wykonanie fundamentu podszybia

- wykonanie przejścia w stropie

- montaż windy i montaż szklanej obudowy

- podłączenie elektryczne i uruchomienie

- dokonanie odbioru i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  UDT

- Zakres robót renowacyjnych  zewnętrznych :

- roboty demontażowe

- naprawa ścian zewnętrznych , oczyszczenie i odgrzybianie

- wzmacnianie ścian  metodą prętów skręcanych

- renowacja wypraw tynkarskich zewnętrznych  na tynki wapienną trasowe z dodatkiem włókien, tynki wysokodyfuzyjne, rekonstrukcja profili

- malowanie farbami zolowo-krzemianowymi

- wymiana okien na skrzynkowe drewniane , rama zewnętrzna to układ szyb antywłamaniowy , rama wewnętrzna to układ pakiet ociepleniowy jednokomorowy

- montaż okiennic ,

- montaż nowych drzwi zewnętrzne drewniane wg projektu od strony wschodniej i drzwi zewnętrzne z naświetlem od strony północnej

- renowacja schodów frontowych ,

- renowacja tarasu  z wykonaniem hydroizolacji na macie pływającej i wykonanie posadzki z żywicy  z rysunkiem logo

- montaż balustrady szklanej samonośnej  z nakładką balustrady metalowej,

- wymiana rynien i rur spustowych na z blachy tytan cynk

- remont schodów od frontu na kamienne

- Zakres robót renowacyjnych  wewnętrznych :

- roboty demontażowe

- renowacja drewnianych drzwi lakierowanych na parterze

- renowacja ścian i sufitów w wyprawach tynkarskich , tynki  i malowanie

- materiały wg projektu technicznego

- renowacja parkietów , podłóg drewnianych , schodów drewnianych

- przemurowania ścian wewnętrznych i przebicia

- renowacja drzwi wewnętrznych z opaskami  malowanych

- osadzanie drzwi po renowacji i drzwi drewnianych nowych wewnętrznych z opaskami

- burzenie ścianek działowych, okładzin skosów na poddaszu i montaż ocieplenia z płyt STG na poddaszu

- montaż podłóg z paneli warstwowych na poddaszu ocieplenie i wygłuszenie,

- wykonanie podłogi z desek na strychu

- wykonanie otworu na strych o montaż schodów składanych na strych

1b – Przebudowa toalet w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim i Dybowskiego oraz realizacja wystaw stałych i czasowych”

Przedmiot umowy w 1b obejmuje w szczególności następujący zakres prac:

- Zakres robót technicznych  sanitarnych wod-kan i CO

- roboty demontażowe

- zaprojektowanie tras instalacje kanalizacji wewnętrznej 160 i 110 i wodnej pod posadzkami parteru w gruncie

- wykonanie wyż wym instalacji

- wykonanie instalacji wod – kan w budynku

- roboty budowlane przy adaptacji pomieszczeń na WC damskie, WC męskie i WC dla niepełnosprawnych

- montaż wyposażenia WC damskie, męskie i dla niepełnosprawnych

- wykonanie instalacji ppoż wodnej w tym szafka hydrantowa z wężem z odbiorem

- montaż grzejników

- Projekt wymiany przyłączy instalacji kanalizacji ogólno spławnej i wody , wykonanie instalacji kanalizacji zewnętrznej do Sd i wody przyłącza na ulicy , wykonanie dokumentacji