Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

ZP.3400-2/2/2026

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Nadzór inwestorski, nadzór konserwatorski przy robotach budowlanych i pracach konserwatorskich, w ramach rewitalizacji budynku Generałówki wraz z przebudową toalet, realizowane w projektach: „7 cudów Torunia szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO” oraz „Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim i Zamku Dybowskim oraz realizacja wystaw stałych i czasowych”

Na przedmiot zamówienia składa się pełnienie w części nr 1 - nadzoru inwestorskiego i części nr 2 - nadzoru konserwatorskiego przy robotach budowlanych i pracach konserwatorskich w ramach rewitalizacji budynku Generałówki. Ponadto zrealizowana zostanie przebudowa toalet, a zadania przewidziane w zakresie finansowane są w ramach dwóch  projektów, których podział zgodnie z planami realizacji wygląda następująco:

1a -  Rewitalizacja budynku Generałówki w ramach projektu „7 cudów Torunia szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO”

1b – Przebudowa toalet w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim i Dybowskiego oraz realizacja wystaw stałych i czasowych”

Miejscem realizacji zadania jest obiekt zabytkowy określony kategorią IX jako Budynek kultury. Numer ewidencyjny: 43. Budynek będący obiektem rewitalizacji znajduje się w rejestrze zabytków nieruchomych pod numerem A/1555 zgodnie z wpisem z 27.08.1927 r. oraz gminnej ewidencji zabytków Miasta Torunia pod numerem 93. Dokładna lokalizacja to: ul. Przedzamcze 3, 87-100 Toruń, obręb: 16, działka nr 140/1.

Część nr 1 – Nadzór inwestorski

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych.

- Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczególności art. 25 i 26 ustawy, przepisami wykonawczymi oraz postanowieniami zawartej umowy.

- Celem sprawowania nadzoru inwestorskiego jest zapewnienie prawidłowej realizacji inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, wymaganiami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa oraz zawartą umową z wykonawcą robót budowlanych.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

- Zapoznania się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, decyzjami administracyjnymi oraz umową zawartą z wykonawcą robót.

- Uczestnictwa w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót.

- Zapoznania się z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót oraz kontrolowania jego realizacji.

- Informowania Zamawiającego o zagrożeniach dotyczących terminowej realizacji inwestycji.

- Uczestnictwa w naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji inwestycji.

- Reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z:

- dokumentacją projektową,

- pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi,

- przepisami prawa,

- zasadami wiedzy technicznej,

- umową zawartą z wykonawcą robót.

- Kontroli jakości wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń.

- Sprawdzania posiadania przez wykonawcę robót wymaganych dokumentów, certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa.

- Kontroli prawidłowości prowadzenia dokumentacji budowy, w szczególności dziennika budowy.

- Weryfikacji postępu robót oraz zgłaszania Zamawiającemu ewentualnych opóźnień lub zagrożeń.

- Wydawania wykonawcy robót poleceń dotyczących:

- usunięcia nieprawidłowości,

- wykonania prób i badań,

- przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość wykonanych prac.

- Uczestniczenia w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym inwestycji.

- Dokonywania sprawdzenia kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawcę robót.

- Potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek.

- Przygotowania opinii i stanowisk dotyczących zgłoszonych przez wykonawcę robót gotowości do odbioru.

- Weryfikacji dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń wykonawcy robót.

- Sprawdzania zgodności faktur częściowych i końcowych z faktycznym wykonaniem robót.

- Potwierdzania zakresu wykonanych robót stanowiących podstawę płatności.

- Kontroli rozliczenia końcowego inwestycji.

- Niezwłocznego informowania Zamawiającego o:

- problemach technicznych,

- zagrożeniach terminowych,

- konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

- okolicznościach mogących mieć wpływ na koszt realizacji inwestycji.

- Przygotowywania opinii, stanowisk oraz informacji dotyczących realizacji inwestycji na wezwanie Zamawiającego.

- Współpracy z projektantem, wykonawcą robót, nadzorem konserwatorskim oraz innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

W ramach projektu „7 cudów Torunia szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO” zaplanowano następujące prace:

- Zakres robót technicznych elektrycznych:

- roboty demontażowe,

- T4 strych i piwnica, oświetleniowej  typ LED obwody T1, T2, T3 , rozdzielnice strefowe T1, T2, T3 i T4 i rozdzielnia główna z wyposażeniem, wyłącznik ppoż., pomiary instalacji z dokumentacją powykonawczą,

- montaż ogrzewaczy elektrycznych do wody przepływowych   12,5kW 1 szt. i 3,5 kW 2 szt.,

- instalacja awaryjna  z oprawy 6 szt. i ewakuacyjna z lampami ewakuacyjnymi 8 szt. montowane zgodnie z wymogami przepisów ppoż.,

- instalacja domofonowa w tym tablica przyzywowa 1 szt. i aparaty odbiorcze 4 szt.,

- instalacja internetowa i telefoniczna , montaż szafy dystrybucyjnej z wyposażeniem,

- budowa kanalizacji kablowej  , pomiary transmisji i dokumentacja powykonawcza,

- montaż instalacji antywłamaniowej z wyposażeniem w systemie bezprzewodowym,

- montaż instalacji  automatycznej sygnalizacji pożaru SAP  w systemie dozorowanych linii adresowych w układzie pętli radiowej montaż centrali z programami i dodatkowym osprzętem. Pomiary odbiór i dokumentacja,

- wymiana i modernizacja instalacji odgromowej z pomiarami i odbiorem,

- Projekt zmiany lokalizacji szaf elektrycznych zewnętrznych, zamontowane przy ścianach zewnętrznych,  modernizacja  szaf i nowa lokalizacja na terenie wewnętrznym,

- Montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych dwuprzystankowej winda z obniżonym podszybiem i nadszybiem

- wykonanie fundamentu podszybia,

- wykonanie przejścia w stropie,

- montaż windy i montaż szklanej obudowy,

- podłączenie elektryczne i uruchomienie,

- dokonanie odbioru i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie UDT,

- Zakres robót renowacyjnych zewnętrznych:

- roboty demontażowe,

- naprawa ścian zewnętrznych , oczyszczenie i odgrzybianie,

- wzmacnianie ścian  metodą prętów skręcanych,

- renowacja wypraw tynkarskich zewnętrznych  na tynki wapienną trasowe z dodatkiem włókien, tynki wysoko dyfuzyjne, rekonstrukcja profili,

- malowanie farbami zolowo-krzemianowymi

- wymiana okien na skrzynkowe drewniane , rama zewnętrzna to układ szyb antywłamaniowy, rama wewnętrzna to układ pakiet dociepleniowy jednokomorowy,

- montaż okiennic,

- montaż nowych drzwi zewnętrzne drewniane wg projektu od strony wschodniej i drzwi zewnętrzne z naświetlem od strony północnej,

- renowacja schodów frontowych,

- renowacja tarasu  z wykonaniem hydroizolacji na macie pływającej i wykonanie posadzki z żywicy  z rysunkiem logo,

- montaż balustrady szklanej samonośnej  z nakładką balustrady metalowej,

- wymiana rynien i rur spustowych na z blachy tytan cynk,

- remont schodów od frontu na kamienne,

- Zakres robót renowacyjnych  wewnętrznych:

- roboty demontażowe,

- renowacja drewnianych drzwi lakierowanych na parterze,

- renowacja ścian i sufitów w wyprawach tynkarskich, tynki  i malowanie,

- materiały wg projektu technicznego,

- renowacja parkietów, podłóg drewnianych, schodów drewnianych,

- przemurowania ścian wewnętrznych i przebicia,

- renowacja drzwi wewnętrznych z opaskami malowanymi,

- osadzanie drzwi po renowacji i drzwi drewnianych nowych wewnętrznych z opaskami,

- burzenie ścianek działowych, okładzin skosów na poddaszu i montaż ocieplenia z płyt STG na poddaszu,

- montaż podłóg z paneli warstwowych na poddaszu ocieplenie i wygłuszenie,

- wykonanie podłogi z desek na strychu,

- wykonanie otworu na strych o montaż schodów składanych na strych,

W ramach projektu „Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim i Dybowskiego oraz realizacja wystaw stałych i czasowych” zaplanowano następujące prace:

- Zakres robót technicznych sanitarnych wod.-kan. i CO,

- roboty demontażowe,

- zaprojektowanie tras instalacje kanalizacji wewnętrznej 160 i 110 i wodnej pod posadzkami parteru w gruncie,

- wykonanie wyż wymienionych instalacji,

- wykonanie instalacji wod.-kan. w budynku,

- roboty budowlane przy adaptacji pomieszczeń na WC damskie, WC męskie i WC dla niepełnosprawnych,

- montaż wyposażenia WC damskie, męskie i dla niepełnosprawnych,

- wykonanie instalacji ppoż. wodnej w tym szafka hydrantowa z wężem z odbiorem,

- montaż grzejników,

- Projekt wymiany przyłączy instalacji kanalizacji ogólno spławnej i wody, wykonanie instalacji kanalizacji zewnętrznej do SD i wody przyłącza na ulicy, wykonanie dokumentacji.

Część 2 – Nadzór konserwatorski

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru konserwatorskiego nad realizacją robót budowlanych.

- Nadzór konserwatorski będzie sprawowany przez osobę posiadającą kwalifikacje określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- Celem sprawowania nadzoru konserwatorskiego jest zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z:

- decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków,

- dokumentacją projektową,

- programem prac konserwatorskich,

- obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zabytków,

- zasadami wiedzy konserwatorskiej.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- zapoznanie się z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi oraz dokumentacją konserwatorską dotyczącą inwestycji.

- Sprawowanie bieżącego nadzoru konserwatorskiego nad prowadzonymi robotami.

- Monitorowanie sposobu wykonywania robót mogących mieć wpływ na substancję zabytkową.

- Udzielanie wykonawcy robót zaleceń dotyczących sposobu prowadzenia prac z punktu widzenia ochrony zabytku.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach mogących powodować zagrożenie dla substancji zabytkowej.

- Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego.

- Uczestniczenie w odbiorach robót zanikających, odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym robót, jeżeli dotyczą elementów objętych ochroną konserwatorską.

- Sporządzanie opinii, zaleceń oraz stanowisk dotyczących prowadzonych robót na żądanie Zamawiającego.

- Współpraca z projektantem, inspektorami nadzoru inwestorskiego, kierownikiem budowy oraz przedstawicielami Konserwatora Zabytków.

- Udział w kontrolach prowadzonych przez organy ochrony zabytków, jeżeli dotyczą realizowanej inwestycji.

- Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wprowadzenia zmian wynikających z ujawnienia nowych okoliczności dotyczących zabytku.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności nadzoru konserwatorskiego przez cały okres realizacji robót budowlanych.

- Wszystkie zalecenia mające wpływ na sposób prowadzenia robót powinny być przekazywane Zamawiającemu oraz wykonawcy robót w formie umożliwiającej ich udokumentowanie.

- Wykonawca dokumentuje wykonywane czynności poprzez sporządzanie opinii, zaleceń, notatek służbowych, protokołów oraz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca sporządza pisemne informacje dotyczące stanu realizacji robót oraz zagrożeń dla substancji zabytkowej.

- W przypadku ujawnienia podczas robót niezinwentaryzowanych elementów zabytkowych lub reliktów historycznych Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego oraz przedstawienia zaleceń dotyczących dalszego postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzjami właściwego organu ochrony zabytków.

W ramach projektu „7 cudów Torunia szlak po unikatowych zabytkach na obszarze UNESCO” zaplanowano następujące prace:

- Zakres robót technicznych elektrycznych:

- roboty demontażowe,

- T4 strych i piwnica, oświetleniowej  typ LED obwody T1, T2, T3 , rozdzielnice strefowe T1, T2, T3 i T4 i rozdzielnia główna z wyposażeniem, wyłącznik ppoż., pomiary instalacji z dokumentacją powykonawczą,

- montaż ogrzewaczy elektrycznych do wody przepływowych   12,5kW 1 szt. i 3,5 kW 2 szt.,

- instalacja awaryjna  z oprawy 6 szt. i ewakuacyjna z lampami ewakuacyjnymi 8 szt. montowane zgodnie z wymogami przepisów ppoż.,

- instalacja domofonowa w tym tablica przyzywowa 1 szt. i aparaty odbiorcze 4 szt.,

- instalacja internetowa i telefoniczna , montaż szafy dystrybucyjnej z wyposażeniem,

- budowa kanalizacji kablowej  , pomiary transmisji i dokumentacja powykonawcza,

- montaż instalacji antywłamaniowej z wyposażeniem w systemie bezprzewodowym,

- montaż instalacji  automatycznej sygnalizacji pożaru SAP  w systemie dozorowanych linii adresowych w układzie pętli radiowej montaż centrali z programami i dodatkowym osprzętem. Pomiary odbiór i dokumentacja,

- wymiana i modernizacja instalacji odgromowej z pomiarami i odbiorem,

- Projekt zmiany lokalizacji szaf elektrycznych zewnętrznych, zamontowane przy ścianach zewnętrznych,  modernizacja  szaf i nowa lokalizacja na terenie wewnętrznym,

- Montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych dwuprzystankowej winda z obniżonym podszybiem i nadszybiem

- wykonanie fundamentu podszybia,

- wykonanie przejścia w stropie,

- montaż windy i montaż szklanej obudowy,

- podłączenie elektryczne i uruchomienie,

- dokonanie odbioru i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie UDT,

- Zakres robót renowacyjnych zewnętrznych:

- roboty demontażowe,

- naprawa ścian zewnętrznych , oczyszczenie i odgrzybianie,

- wzmacnianie ścian  metodą prętów skręcanych,

- renowacja wypraw tynkarskich zewnętrznych  na tynki wapienną trasowe z dodatkiem włókien, tynki wysoko dyfuzyjne, rekonstrukcja profili,

- malowanie farbami zolowo-krzemianowymi

- wymiana okien na skrzynkowe drewniane , rama zewnętrzna to układ szyb antywłamaniowy, rama wewnętrzna to układ pakiet dociepleniowy jednokomorowy,

- montaż okiennic,

- montaż nowych drzwi zewnętrzne drewniane wg projektu od strony wschodniej i drzwi zewnętrzne z naświetlem od strony północnej,

- renowacja schodów frontowych,

- renowacja tarasu  z wykonaniem hydroizolacji na macie pływającej i wykonanie posadzki z żywicy  z rysunkiem logo,

- montaż balustrady szklanej samonośnej  z nakładką balustrady metalowej,

- wymiana rynien i rur spustowych na z blachy tytan cynk,

- remont schodów od frontu na kamienne,

- Zakres robót renowacyjnych  wewnętrznych:

- roboty demontażowe,

- renowacja drewnianych drzwi lakierowanych na parterze,

- renowacja ścian i sufitów w wyprawach tynkarskich, tynki  i malowanie,

- materiały wg projektu technicznego,

- renowacja parkietów, podłóg drewnianych, schodów drewnianych,

- przemurowania ścian wewnętrznych i przebicia,

- renowacja drzwi wewnętrznych z opaskami malowanymi,

- osadzanie drzwi po renowacji i drzwi drewnianych nowych wewnętrznych z opaskami,

- burzenie ścianek działowych, okładzin skosów na poddaszu i montaż ocieplenia z płyt STG na poddaszu,

- montaż podłóg z paneli warstwowych na poddaszu ocieplenie i wygłuszenie,

- wykonanie podłogi z desek na strychu,

- wykonanie otworu na strych o montaż schodów składanych na strych,

W ramach projektu „Kompleksowa modernizacja, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zieleni w Zamku Krzyżackim i Dybowskiego oraz realizacja wystaw stałych i czasowych” zaplanowano następujące prace:

- Zakres robót technicznych sanitarnych wod.-kan. i CO,

- roboty demontażowe,

- zaprojektowanie tras instalacje kanalizacji wewnętrznej 160 i 110 i wodnej pod posadzkami parteru w gruncie,

- wykonanie wyż wymienionych instalacji,

- wykonanie instalacji wod.-kan. w budynku,

- roboty budowlane przy adaptacji pomieszczeń na WC damskie, WC męskie i WC dla niepełnosprawnych,

- montaż wyposażenia WC damskie, męskie i dla niepełnosprawnych,

- wykonanie instalacji ppoż. wodnej w tym szafka hydrantowa z wężem z odbiorem,

- montaż grzejników,

- Projekt wymiany przyłączy instalacji kanalizacji ogólno spławnej i wody, wykonanie instalacji kanalizacji zewnętrznej do SD i wody przyłącza na ulicy, wykonanie dokumentacji.